Załącznik nr III.3  do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA(SST)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD) na rzecz Gminy Szprotawa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Szprotawa,  zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Warunki organizacyjne i techniczne

Dla Wykonawców wykonujących usługi przy zimowym utrzymaniu dróg własnym sprzętem.

    - Do dnia 30 października każdego sezonu zimowego Wykonawca winien mieć przygotowany zapas materiału do zwalczania śliskości.

    - Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 30 minut od wystąpienia zjawisk powodujących konieczność odśnieżania lub zwalczania śliskości.

    - Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

    - Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajnie, wystające poza obrys pojazdu części,               w skośne pasy pod kątem 45o, barwy na przemian białej i czerwonej.

    - W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy, tj. po intensywnych opadach śniegu, zawiei bądź w czasie klęski żywiołowej Wykonawca zabezpiecza podwójną obsadę kierowców i maszynistów gwarantujących całodobową pracę.

    - Na wypadek konieczności pracy przy skrajnie niskich temperaturach ( poniżej - 20˚ C) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju napędowego zimowego – niezbędny do zapewnienia pracy.

    - W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi.

    - Pojazdy, nośniki piaskarek używane będą również jako nośniki pługów lemieszowych.

    - Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie technologii prawidłowej obsługi powierzonego sprzętu i warunków BHP przy robotach zimowego utrzymania dróg przeprowadzi Wykonawca..

    - Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic, wyposażoną w telefon komórkowy, z którą jest możliwy kontakt przez całą dobę.

    - Pojazdy i sprzęt zatrudniony do prac przy zimowym utrzymaniu dróg winien być wyposażony w liny holownicze, łańcuchy przeciwśnieżne, łopaty.

- ODŚNIEŻANIE DRÓG

  - Sprzęt podstawowy

Sprzęt podstawowy do odśnieżania dróg winny stanowić:

- pługi lekkie , które stanowią opłużone pojazdy samochodowe o ładowności do 6 t

- pługi lekkie zawieszone na ciągnikach rolniczych.

- pługi średnie, które stanowią opłużone pojazdy samochodowe o ładowności 6,1 do 7,9 t z napędem na dwie lub więcej osi.

  - Nośniki

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika.

Nośnik powinien być wyposażony w sygnał błyskowy. Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy.

  - Operatorzy sprzętu odśnieżnego

Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość DTR obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego

- zaczepu nośnika

- stanu technicznego nośnika

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy usterki nie zostaną usunięte.

Należy wykonać również niezbędne zabiegi konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu.

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.

Po zakończeniu pracy pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

  - Zasady odśnieżania

Decyzję o rozpoczęciu odśnieżania podejmuje Wykonawca po uzyskaniu zgody od Zamawiającego.

Na odcinkach dróg w terenach zabudowanych z chodnikami dla pieszych prędkość odśnieżania należy zmniejszyć.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe i drogi boczne. Przed skrzyżowaniami z drogami i liniami kolejowymi śnieg powinien być usunięty na pobocze.

Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z obowiązującym na danym pasie kierunku ruchu.

  - Prędkości robocze pługów

- w mieście i przekroju ulicznym poza miastem średnio -15 km /h

- poza terenem zabudowanym średnio -40 km/h

- ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI

Decyzję o rozpoczęciu posypywania podejmuje Wykonawca po uzyskaniu zgody od Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia gołoledzi i potrzeby zwalczania śliskości na drogach pozamiejskich na całej długości dróg, wymagane jest bezwzględnie uzyskanie zgody Zamawiającego.

  - Pojęcia ogólne

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej:

- gołoledź

- lodowica

- zlodowaciały lub ubity śnieg.

  - Materiały do zwalczania śliskości

Do materiałów do zwalczania śliskości na drogach gminnych  gminy Szprotawa należy jednorodna mieszanina kruszyw z solą o składzie wagowym 70% kruszywa 30% soli.

## Sól drogowa

Sól drogowa powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. Zaleca się następujący skład soli drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2% K4Fe(CN)6 (żelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).

Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest następujące:

- 60-80%   w przedziale     1-3 mm,

- 10-25%   w przedziale     3-6 mm,

- do 5%         poniżej        0,16 mm,

- do 5%         powyżej            6 mm.

## Materiały uszorstniające

- Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996 [2],

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Składowanie materiału

- Mieszankę kruszyw z solą w stosunku wagowym 70% (kruszywa) do 30% (soli) można magazynować na wolnym powietrzu bez przykrycia (ale na podłożu utwardzonym) w dużych pryzmach o objętości powyżej 50 m3.

Materiały zakupuje i mieszankę przygotowuje Wykonawca. Koszt zawarty jest w cenie jednostkowej.

  - Sprzęt do zwalczania śliskości

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania w il. 50 - 150 g/m2.

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych materiałów oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy.

Talerz rozsypujący musi być umieszczony na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od "piątego koła".

4.4. Operatorzy sprzętu do zwalczania śliskości

Wymagania jak dla operatorów sprzętu odśnieżnego.

4.5. Zasady zwalczania śliskości zimowej

Posypywanie materiałami uszorstniającymi łagodzi skutki śliskości, ale jej nie usuwa.

Rozsypywany materiał musi pokrywać 0,9 szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

- Usuwanie śliskości na mostach , i wiaduktach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

4.6 Prędkości  piaskarek (robocze , transportowe )

4.6.1 – robocza

a/ w miastach średnio -15km/h

b/ poza miastem w zależności od lokalizacji odcinków posypywania – średnio 40 km/h

Uwaga: piaskarki w szczególnych przypadkach przy likwidacji wzniesień lub spadków powyżej 6% - 10 km/h .

Minimalna długość wzniesień lub spadków 0,5 km.

4.6.2 – transportowa - 50 km /h ( patrol )

- PRACE PORZĄDKOWE

  - W okresie trwania sezonu zimowego należy sukcesywnie w miarę potrzeb usuwać piach i oblodzenia ze studzienek ulicznych, aby były udrożnione i umożliwiały odbieranie wody z topniejącego śniegu i lodu.

  - Po zakończeniu sezonu zimowego do dnia 15 marca należy oczyścić z piachu jezdnie ulic i studzienki uliczne.

- KONSERWACJA I REMONT SPRZĘTU

Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt biorący udział w akcji zimowej musi być naprawiony i zakonserwowany. Remonty i konserwację sprzętu wykonuje jego Wykonawca.

7. ODBIÓR ROBÓT

1. Jednostką odbioru robót jest:

- km (kilometr) drogi na której prowadzone było zwalczanie śliskości (rzeczywista długość w km odcinków dróg i ulic, na których wykonano prace związane z likwidacją śliskości)

- km (kilometr) drogi na której prowadzone było obustronne odśnieżanie

- km (kilometr) drogi na której prowadzone było jednoczesne odśnieżanie obustronne

i zwalczanie śliskości.

2. Czynności opisane w pkt 5.2. odbierane będą protokołem zdawczo-odbiorczym                      w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę świadczonych usług.

4. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów Wykonawca ponosi kary określone w umowie.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie                              z obowiązującymi standardami ze względu na trudne warunki pogodowe, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

# 8. Podstawa płatności

# Cena jednostki obmiarowej

- Cena odśnieżenia obustronnego1 km drogi (ulicy), zwalczania śliskości zimowej na 1 km  drogi, jednoczesnego odśnieżania obustronnego i zwalczania śliskości 1 km drogi obejmuje:

- wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- trwanie w gotowości do podjęcia działań związanych z odśnieżaniem lub likwidacją śliskości

- zabezpieczenie środków, materiałów do posypywania dróg (piasek, sól) oraz sprzętu,

- niezbędne oznakowanie robót,

- kompletne i ciągłe zwalczanie śliskości zimowej na drodze i odśnieżanie zgodnie                    z wymaganiami niniejszej specyfikacji

- przejazdy po drogach i odcinkach dróg nie objętych zimowym utrzymaniem,

- prace porządkowe (naprawa i konserwacja sprzętu należącego do Zamawiającego, oczyszczanie z piasku i lodu studzienek ulicznych w okresie trwania sezonu zimowego, uprzątnięcie materiału uszorstniającego z jezdni ulic oraz oczyszczenie studzienek ulicznych po zakończeniu sezonów.

- naliczenie wartości netto za wykonanie elementu zamówienia nastąpi wg formuły:

cena jednostkowa (netto) x rzeczywista długość (w km) odcinków dróg i ulic, na których 	wykonano prace związane z zimowym utrzymaniem

- w przypadku miejscowego zwalczania śliskości i gołoledzi, do obliczeń należy przyjąć tylko długość odcinka drogi, na którym tę pracę wykonano

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SST

STANDARDY   ODŚNIEŻANIA   DRÓG   GMINNYCH  ZARZĄDZANYCH

PRZEZ GMINĘ SZPROTAWA

|  |  | Dopuszczalny czas na przywrócenie wymaganych warunków |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych warunków | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| 1 | Jezdnia odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | - gołoledzi 3 godz. - szronu 3 godz. - szadzi 3 godz. - lodowicy 4 godz. - śliskości pośniegowej 4 godz. |