SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 1.00.01

MONTAŻ ELEMENTÓW

PREFABRYKOWANYCH RONDA

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na wykonanie wysepki ronda z elementów prefabrykowanych

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym.

Niniejsza SST dotyczy nawierzchni wykonywanych z płyt drogowych betonowych.

  - Określenia podstawowe

    - Wysepka z elementów prefabrykowanych – wydzielenie na skrzyżowaniu ronda wykonanego z elementów prefabrykowanych

- MATERIAŁY

  - Rodzaje materiałów

- Do wydzielania powierzchni wyłączonych z ruchu zastosować prefabrykaty betonowe łukowe oraz proste o długościach:

- 78,5 cm dla elementu łukowego,

- 73,5 cm dla elementu prostego.

- Prefabrykaty łukowane o promieniu krzywizny umożliwiającym wykonanie łuku o promieniu zewnętrznym 7,5m z uwzględnieniem tolerancji na dylatację połączeń.

- Prefabrykaty wykonane z betonu architektonicznego o wytrzymałości C35/45 W8, F150 przeznaczone do użytku zewnętrznego z zastosowaniem kruszywa bazaltowego.

- Prefabrykaty  łączone metodą pióro-wpust przewidziane są do wielokrotnego zastosowania, przez co rozumie się możliwość ich demontażu i wbudowania w innej lokalizacji.

- Elementy należy ustawić  łącząc ze sobą stronę męską(pióro) ze stroną żeńską(wpust).

- Prefabrykowane elementy muszą posiadać otwór przelotowy wykonany prostopadle do górnej powierzchni prefabrykatu, umożlwiający:

- transport na placu budowy,

- trwały montaż do powierzchni utwardzonej,

- montaż oznakowania pionowego/barierek.

- Prefabrykaty montować należy na wypoziomowanej nawierzchni utwardzonej, trwale łącząc je z podłożem.

2.3.3. Składowanie

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.

  - Piasek na podsypkę

Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1].

Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

  - Woda

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

- SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych

Wykonawca przystępuje do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparka samojezdna z chwytakiem zaciskowym

- frezarka do mas bitumicznych

- równiarka,

- wibrator płytowy,

- ubijaki.

- TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

4.1.1. Transport elementów prefabrykowanych betonowych

Elementy prefabrykowane betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.1.2. Transport piasku

Piasek mona przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem.

4.1.3. Transport mieszanki tłuczniowej

Tłuczeń można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu tłuczeń powinien być zabezpieczony przed wysypaniem.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przygotowanie podłoża

Podłoże pod montaż elementów prefabrykowanych powinno być wyrównane i oczyszczone. Wyrównanie nawierzchni należy wykonać poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej.

  - Wykonanie podsypki

Podsypka pod elementy prefabrykowane  powinna być wykonana jako cementowo – piaskowa o grubości pozwalającej na równe ułożenie prefabrykatów.

  - Wykonanie wysepki z prefabrykowanych elementów betonowych

    - Wykonanie wysepki

Układanie wysepki z elementów prefabrykowanych betonowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą koparek samojezdnych wyposażonych w chwytak zaciskowy.

Elementy należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża.

    - Roboty drogowe wykończeniowe

Po montażu elementów prefabrykowanych należy uzupełnić nawierzchnie drogową masą asfaltową oraz zalać wszystkie szwy i połączenia masą bitumiczną

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola przygotowania podłoża

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów,

  - Kontrola wykonania podsypki

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu – na podstawi oględzin i pomiarów,

  - Kontrola wykonania wysepki z elementów prefabrykowanych  betonowych

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektową w zakresie cech geometrycznych wysepki oraz dopuszczalnych odchyłek – na podstawie oględzin i pomiarów,

- OBMIAR ROBÓT

  - Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący drogi o jednym pasie ruchu) wykonanej wysepki z elementów prefabrykowanych.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonanie zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb drogi z elementów prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki),

- ułożenie elementów prefabrykowanych

- ułożenie warstwy podsypkowej

- wykonanie robót wykończeniowych,

- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-B-11113    	Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne

wymagania i badania

BN-80/6775-03/02	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

Dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty

drogowe.