OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji dla celów zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

1.	Podstawa opracowania

-	mapa sytuacyjno – wysokościowa  do  celów  projektowych(  skala 1: 1000 ),

    - uzupełniające pomiary sytuacyjnych wykonane przez jednostkę projektującą,

    - inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

    - ustalenia uzyskane od Zamawiającego w zakresie technologii budowy chodnika i jego zakresu,

    - Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

    - obowiązujących normy i przepisy prawne

- Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla celów zgłoszenia zamiaru wykonania robot  przebudowy drogi gminnej we wsi Henryków polegająca na odbudowie  istniejącego chodnika.

Prace będą prowadzone na działkach nr 126, 81/45 i 81/32

- Zakres opracowania

Zakres robót objętych projektem przewiduje:

  - niezbędne prace przygotowawcze

  - rozbiórkę istniejącego chodnika oraz pozostałości po istniejącym chodniku

  - wykonanie robót ziemnych

  - montaż obrzeży chodnikowych i krawężników

  - wykonanie podbudowy

  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

- Opis stanu istniejącego.

Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od granicy miejscowości od strony Szprotawy do wjazdu na osiedle bloków mieszkalnych we wsi Henryków.

Na odcinku od granicy miejscowości do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 81/27 zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 35x35xm na podsypce piaskowej ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30cm. Stan techniczny chodnika jest bardzo zły. Płytki są połamane, a obrzeża pokruszone. W pozostałej części drogi występuje szczątkowy chodnik który nie nadaje się do remontu.

- Rozwiązanie projektowe.

5.1.	Funkcja , charakterystyczne parametry techniczne.

Przebieg trasy chodnika i jego geometria zostały dostosowane do przebiegu drogi w stanie istniejącym oraz na podstawie uzgodnień z Inwestorem. Początek opracowania stanowi dowiązanie do istniejącego ciągu pieszego na ulicy Henrykowskiej w Szprotawie a koniec opracowania zlokalizowano na wjeździe do osiedla bloków mieszkalnych. Przebieg trasy chodnika usytuowany jest przy krawędzi jezdni drogi gminnej (dz. nr 126). Projektowany chodnik ograniczony jest od strony jezdni ulic krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm a po stronie przeciwnej obrzeżem betonowym 8x30 cm. Szerokość chodnika 1,2 – 1,5m.

5.2. Konstrukcja nawierzchni.

- nawierzchnia z kostki brukowej fazowanej – 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1 : 4	- 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm – 15  cm

| - warstwa odcinająca z piasku | - 10 cm |
| --- | --- |

- krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B15

- obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem

6. Uzbrojenie podziemne.

W pasie drogowym zlokalizowana jest :

  - infrastruktura teletechniczna

  - infrastruktura wodociągowa

  - infrastruktura energetyczna

  - oświetlenie uliczne

  - kanalizacja sanitarna

- instalacja gazowa

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem czy przebudować kolidujące uzbrojenie

Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone

pod nadzorem administratora urządzenia oraz zgodnie z uzgodnieniami .

7.  Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryta Przy wykonywaniu robót koparką należy liczyć się z możliwością napotkania urządzeń obcych, które nie zostały zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Jeżeli w czasie odspajania gruntów napotka się kable lub inne przewody instalacyjne nie ujawnione na „Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokonać wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie powiadomić o tym zainteresowaną jednostkę i prowadzić roboty pod jej nadzorem.

8.Stan prawny gruntów.

Roboty budowlane wykonywane będą w pasie drogowym przedmiotowej drogi dz. nr 126 oraz na działkach nr 81/32 i 81/45 stanowiące własność Gminy Szprotawa.

10.Wpływ inwestycji na środowisko.

Projektowana przebudowa drogi nie ma negatywnego wpływu na istniejący drzewostan , glebę , wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Teren na którym jest projektowana przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega częściowej ochronie ( strefa „B” ) na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

13.Zaopatrzenie w wodę.

Nie dotyczy

14.Zaopatrzenie w energię elektryczną .

Nie dotyczy