OPIS TECHNICZNY

Dla  modernizacji nawierzchni ulicy Różanej w Szprotawie na odcinku 145m. w zakresie budowy jezdni z kostki betonowej, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, budowy odwodnienia w postaci montażu przykanalików do istniejącej sieci z rur PVC o sztywności SN8 średnicy 160mm .

Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Różanej w Szprotawie na długości około 145mb.. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę nawierzchni jezdni w istniejących liniach rozgraniczających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm wraz z rozbudową istniejącego odwodnienia pasa drogowego oraz budowę chodników wraz ze zjazdami do posesji oraz dojściami do furtek z betonowej kostki brukowej na podbudowie x kruszywa łamanego. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szprotawa, gmina Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie. Realizacja inwestycji obejmuje działki istniejącego pasa drogowego bez naruszania terenów obcych.

Oznaczenie działek według katastru – obręb 002 jednostka ewidencyjna Szprotawa, działki numer: 126/12 i 130/12

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegających budowie a także tereny przyległe.

Stan istniejący

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się wydzielony pas drogowy o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Po obu stronach drogi na długości około 70m zlokalizowane są chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i płytek chodnikowych i betonowych. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest pokryty szatą roślinną wymagającą wycinki. W obrębie planowanych robót występują proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa nośności podłoża G2.

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. Obszar nie znajduje się na terenach górniczych.

Urządzenia obce.

W obrębie projektowanej budowy zlokalizowane są:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć elektroenergetyczna.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformować o wykonywanych robotach budowlanych administratorów poszczególnych sieci, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urządzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robót ma obowiązek wstrzymać roboty i powiadomić odpowiednie jednostki o zaistniałej sytuacji.

W przypadku konieczność regulacji wysokościowej bądź przesunięcia w planie studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych bądź telekomunikacyjnych Wykonawca również zgłosi ten fakt administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy Różanej o szerokość jezdni 5,0m z betonowej kostki brukowej, budowę obustronnych chodników szerokości 1,5m i 1,2m wraz ze zjazdami szerokości 4,5m z betonowej kostki bukowej, budowę odwodnienia . Drogę projektuje się na obciążenie ruchem KR-2, w strefie zamieszkania.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię gruntową wraz z rozbiórką ścieków z kostki kamiennej. Należy rozebrać również istniejące krawężniki  kamienne oraz nawierzchnię istniejących chodników. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy wykonać koryto do głębokości  40cm.   Podłoże należy zagęścić do uzyskania współczynnika Is ≥ 1,0.

Grunt pozostały z korytowania Wykonawca robót odwiezie na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do 4km.

Materiały z rozbiórki należy złożyć na paletach i odtransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Jezdnię o szerokości 5,0m projektuje się o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu behaton lub równoważnej koloru szarego grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4 grubości 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układanej dwuwarstwowo, warstwa dolna podbudowy frakcji 31,5/63mm, gr. 15 cm, warstwa górna frakcji 0/31,5mm grubości 5cm. Pod podbudową z kruszywa projektuje się warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10 cm.

Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Zjazdy i chodniki należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu behaton lub równoważnej koloru czerwonego, grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4 grubości 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego  frakcji 0/31,5mm grubości 8cm. Pod podbudową betonową projektuje się warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10 cm.

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu behaton lub równoważnej koloru grafitowego, grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4 grubości 5 cm, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układanej dwuwarstwowo, warstwa dolna podbudowy frakcji 31,5/63mm, gr. 15 cm, warstwa górna frakcji 0/31,5mm grubości 5cm. Pod podbudową z kruszywa projektuje się warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10 cm.

W miejscach zjazdów ,na całej długości zjazdu należy obniżyć krawężnik do maksymalnie 2 cm ponad poziom jezdni..

Konstrukcja nawierzchni zjazdów

| Konstrukcja nawierzchni zjazdów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1. | warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | 10 cm |
| 2. | podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 31,5/63 mm | 10 cm |
| 3. | podbudowa pomocnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm | 5 cm |
| 4. | podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 | 5 cm |
| 5. | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej | 8 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 38 cm |

Konstrukcja nawierzchni jezdni

| Konstrukcja nawierzchni jezdni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1. | podsypka piaskowa (uzupełnienie po zdjęciu warstwy humusu i niekontrolowanych nasypów) | wg potrzeb (wynika z przekrojów) |
| 2. | warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | 10 cm |
| 3. | podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 31,5/63 mm | 10 cm |
| 4. | podbudowa pomocnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm | 5 cm |
| 5. | podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 | 5 cm |
| 6. | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej | 8 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 38 cm |

Przekrój podłużny.

Spadek podłużny projektowanej drogi zaprojektowano według aktualnych rzędnych wysokościowych (ustalonych na dzień pomiaru geodezyjnego), w dowiązaniu do istniejących nawierzchni jezdni,  w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych przez projektowaną kanalizację deszczową.

Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak:

- minimalizacja robót ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadków poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadków podłużnych,

- rzędne posadowienia istniejących domów,

- zapewnienie stabilności podłoża gruntowego,

- możliwość prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

Odwodnienie.

W cenie robót należy ująć zakup i montaż kanałów z rur PVC o sztywności SN8 średnicy 160mm – przykanaliki.. Studzienki wpustów ulicznych betonowe średnicy 500mm z osadnikiem ocynkowanym z kratką żeliwną typu D-400.

Kolizje.

Na trasie projektowanej inwestycji nie występują kolizje wymagające przebudowy sieci. Zachodzi konieczność regulacji wysokościowej zaworów i studni wodociągowych i kanalizacyjnych.

Poprawa bezpieczeństwa. Wpływ na środowisko.

Inwestycja będzie miała pozytywny wydźwięk zarówno w strefie bezpieczeństwa jak i w strefie zadowolenia społecznego. Wszelkie odpady należy zagospodarować w sposób zgodny z właściwymi przepisami, np. zutylizować lub odwieźć na składowisko działające legalnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, posiadające wymagane zezwolenia na składowanie tego rodzaju materiałów (gruz budowlany, ziemia, etc.). Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Urządzenia obce.

Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami z administratorami sieci. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót utrzymać przez cały okres budowy,

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z realizacją inwestycji wykonać należy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego 
na harmonogramie robót i uzgodnionego z zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty należy prowadzić zgodnie ze STWiORB oraz 
z Projektem.