OPIS TECHNICZNY

Tytuł opracowania:

# PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DRÓGI WEWNĘTRZNEJ                              W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE

# obręb ewidencyjny 0006 Długie dz. nr 4/17 i 4/21

Inwestor

# GMINA SZPROTAWA

# ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

|  | Nazwisko i imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektował: | inż. Jan Litwinka |  |

Maj  2021 r.

# OPIS TECHNICZNY

# dla zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej                              w miejscowości Długie”

# ”

## Dane podstawowe

Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Długie.

## Podstawa opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:2000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r.)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  2068),

- pomiary i oględziny własne w terenie

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny robót polegających na wykonaniu przebudowy (modernizacji) drogi wewnętrznej w miejscowości Długie

Zakres robót obejmuje:

- Przebudowę odcinka drogi wewnętrznej (dz. nr 4/17 i 4/21) na odcinku 120 m poprzez:

- wykonanie koryta na całej szerokości drogi 3,0m o głębokości 20cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 15cm

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- wyrównanie różnicy i umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem 
             i  zagęszczeniem poboczy kruszywem kamiennym łamanym gr. 10cm.

- regulacja zasuw wodociągowych

- regulacja studni kanalizacyjnych

Planowana  przebudowa  nie zmienia trasy istniejącej drogi.

Długość przewidywanej nakładki wynosi 120,00 m  i szerokość  3,0 m.

## Opis stanu istniejącego

- Odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Długie posiada nawierzchnię gruntową.

Występują na niej liczne nierówności i zadolenia. Obecny stan drogi jest

niezadowalający.

Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie

nawierzchni, asfaltowej wraz z wykonaniem  prawidłowych spadków

poprzecznych, wzmocnienie i wyrównanie poboczy.

Stan projektowany

### Rozwiązania sytuacyjne

- Jezdnię gruntową drogi wewnętrznej przewiduje się do wykorytowania na głębokość 20cm. Po wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta należy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15cm . Następnie podbudowę należy skropić emulsją asfaltową.

Na tak wykonanej podbudowie wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo- żwirowej) zachowując spadek poprzeczny ok. 2 % i istniejącą szerokość jezdni.

Następnie na całej szerokości jezdni wykonać warstwę ścieralną wiążącą z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo- żwirowej) zachowując spadek poprzeczny ok. 2 % i istniejącą szerokość jezdni.

Pobocza zostaną ścięte z nadmiaru gruntu, wyrównane i utwardzone  kruszywem kamiennym łamanym.

## Urządzenia obce

W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na położenie istniejącego uzbrojenia.

## Uwagi końcowe

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych”.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. pod kierunkiem osoby z odpowiednim uprawnieniami budowlanymi .