DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

Tytuł opracowania:

# PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ 
DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI BOROWINA

- dz. ew.  nr 318, 321, 335/21 i 335/23 obręb ewidencyjny 0003 Borowina

Inwestor

# GMINA SZPROTAWA

# ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

|  | Nazwisko i imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektował: | inż. Jan Litwinka |  |

Luty  2021 r.

# OPIS TECHNICZNY

# dla zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej

# do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Borowina- dz. nr 318, 321, 335/21 i 335/23”

## Dane podstawowe

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Borowina dz. nr 318, 321, 335/21 i 335/23

## Podstawa opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:2000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r.)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  2068),

- pomiary i oględziny własne w terenie

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny robót polegających na wykonaniu przebudowy (modernizacji) gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 765m w obrębie miejscowości Borowina gm. Szprotawa.

Zakres robót obejmuje:

- Przebudowę odcinka drogi gminnej na działkach nr 321, 335/21, 318 i 335/23 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 działka nr 128/1 do skrzyżowania z drogą gminną nr 003601F działki nr 334 na odcinku 765 m w km 0+000 do 0+765 poprzez:

- wykonanie koryta na całej szerokości drogi 3,0m o głębokości 10cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10cm

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- wyrównanie różnicy i umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem 
             i  zagęszczeniem poboczy kruszywem kamiennym łamanym gr. 10cm.

Planowana  przebudowa  nie zmienia trasy istniejącej drogi.

Długość przewidywanej nakładki wynosi 700,00 m  i szerokość  3,0 m.  	Istniejąca droga obsługuje ruch lokalny i służy jako droga dojazdowa do pól 
           i gospodarstw.

## Opis stanu istniejącego

Odcinek drogi gminnej w km 0+000 do 0+425 oraz 0+490 do 0+765 posiada nawierzchnię gruntową.

Występują na niej liczne nierówności i zadolenia. Obecny stan drogi jest niezadowalający.

Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie nawierzchni, asfaltowej wraz z wykonaniem  prawidłowych spadków poprzecznych, wzmocnienie 
i wyrównanie poboczy.

Na odcinku w km 0+425 do 0+490 droga posiada nawierzchnię betonową i wymaga tylko wzmocnienia poboczy.

Stan projektowany

### Parametry techniczne drogi

- od km 0+000 do km 0+765

- szerokość jezdni – 3,0 m

- szerokość pobocza – 2 0,50 m

- spadek poprzeczny jezdni – ok. 2%

- powierzchnia nawierzchni – 2295m2

### Rozwiązania sytuacyjne

- Jezdnię gruntową drogi gminnej w km 0+000 do 0+425 oraz 0+490 do 0+765 przewiduje się do wykorytowania na głębokość 10cm. Po wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta należy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego gr. 10cm .

Na tak wykonanej podbudowie wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo- żwirowej) zachowując spadek poprzeczny ok. 2 % i istniejącą szerokość jezdni.

Następnie na całej szerokości jezdni wykonać warstwę ścieralną wiążącą z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo- żwirowej) zachowując spadek poprzeczny ok. 2 % i istniejącą szerokość jezdni.

Pobocza w km 0+000 do 0+765 zostaną ścięte z nadmiaru gruntu, wyrównane i utwardzone  kruszywem kamiennym łamanym.

## Urządzenia obce

W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na położenie istniejącego uzbrojenia.

## Uwagi końcowe

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych”.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. pod kierunkiem osoby z odpowiednim uprawnieniami budowlanymi .