OCENA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA „KOMPLEKSOWEJ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OBIEKTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZPROTAWA”

SZKOŁA PODSTAWOWA  W MIEJSCOWOŚCI  WIECHLICE  DZ. NR 280/201

Bariery  techniczne -  należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej  wykonywania podstawowych czynności  lub kontaktów z otoczeniem.  Likwidacja takiej  bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby  w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie  w życiu codziennym.

Bariery architektoniczne – oznacza to wszelkie utrudnienia  występujące w budynku i jego najbliższej okolicy , które ze względu na rozwiązania  techniczne , konstrukcyjne  lub warunki użytkowania  uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu  osobą niepełnosprawnym.

Istniejące bariery techniczne –

- ciągi komunikacyjne , dojścia do  drzwi  wejściowych do szkoły  wykonane są z płytek chodnikowych  30 x 30 cm mocno popękane , tworzą bardzo nierówna powierzchnię

- drogi dojazdowe  i dojścia z betonu  i asfaltu – bardzo nierówne , popękane , istniejące dziury częściowo łatane  masą asfaltową i betonem.

- obrzeża trawnikowe  - krzywe  nierówno ułożone, duże zagłębienia.

- wystające studzienki kanalizacyjne ponad poziom chodnika .

W celu likwidacji  istniejących barier architektonicznych  należy:

a/  wymienić ciągi komunikacyjne – chodniki i dojścia do szkoły z uszkodzonych płytek chodnikowych na  płytki betonowe POLBRUK oraz wymienić nawierzchnię dróg dojazdowych

b/ przy wymianie nawierzchni chodnikowych  wyregulować wysokości  studzienek kanalizacyjnych

c/ wymienić  istniejące obrzeża chodnikowe .

d/wykonać nowe nawierzchnie na istniejących drogach i placach

- podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.

d/ wykonać nowy podjazd zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wózków inwalidzkich.

Istniejące bariery architektoniczne –

a/    Brak jest  toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

b/  drzwi wejściowe do budynku szkoły o szer. 0,9  m

c/   brak możliwości samodzielnego poruszania się po korytarzach szkolnych z uwagi na

bariery jakimi są schody wejściowe

W celu likwidacji  istniejących barier architektonicznych  należy:

- wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych

- wymienić  istniejące skrzydła drzwiowe o szer. min. 1,1m. wraz z wykonaniem

posadzek antypoślizgowych

- adaptować istniejący sanitariat personelu przy oddziale przedszkolnym na toaletę dla

niepełnosprawnych

Szprotawa 09.11.2020                                                                                    Opracował: