OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

dla zadania:

„Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół podstawowych w gminie Szprotawa”

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500

- Inwentaryzacja budowlana szkół podstawowych na terenie gminy Szprotawa

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z późniejszymi zmianami

- Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania

- CEL, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiających im dostęp do obiektów szkolnych i sportowych zlokalizowanych na terenach szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie przy ul. Kopernika dz. nr 210/1

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie przy ul. Sobieskiego dz. nr 283/4

- Szkoła Podstawowa  w Wiechlicach ul. Brzozowa dz. nr 280/201

- Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym ul. Szkolna dz. nr 307

- Szkoła Podstawowa w Długiem dz. nr 226/1

- Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach dz. nr 917/2

- STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Istniejący stan zagospodarowani terenów szkolnych uniemożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wszystkich obiektów szkolnych (sale sportowe, boiska wielofunkcyjne, place zabaw itp.). Na drogach występują nierówności i uszkodzenia nawierzchni . Na ciągach pieszych występują również nierówności nawierzchni jak również wystające elementy – obrzeża i krawężniki.

3.1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika dz. nr 210/1

- Droga dojazdowa – nawierzchnia gruntowa. Liczne zadolenia i nierówności

- Parking – częściowo nawierzchnia gruntowa, a częściowo beton o znacznym stopniu zniszczenia

- Place i chodniki – nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych.  Liczne nierówności i uszkodzenia płyt

3.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego dz. nr 283/4

- Droga dojazdowa do boiska i Sali sportowej– nawierzchnia gruntowa. Liczne zadolenia i nierówności

- Droga dojazdowa do budynku szkoły– nawierzchnia z trylinki w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności i uszkodzenia.

- Place i chodniki – nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych.  Liczne nierówności i uszkodzenia płyt

3.3. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach ul. Brzozowa dz. nr 280/201

- Drogi dojazdowe i parkingi – nawierzchnia asfaltowa i betonowa o dużym stopniu zniszczenia (dziury i załamania)

- Place i chodniki – nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych.  Liczne nierówności i uszkodzenia płyt

3.4. Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym ul. Szkolna dz. nr 307

- Drogi dojazdowe - nawierzchnia gruntowa. Liczne zadolenia i nierówności

- Place i chodniki – nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych.  Liczne nierówności i uszkodzenia płyt

3.5. Szkoła Podstawowa w Długiem dz. nr 226/1

- Parking – nawierzchnia gruntowa.  Liczne zadolenia i nierówności.

- Chodnik – brak

3.6. Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach dz. nr 917/2

- Droga dojazdowa– nawierzchnia z trylinki w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności i uszkodzenia.

- Place i chodniki – nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych.  Liczne nierówności i uszkodzenia płyt

- OPIS PRAC PROJEKTOWYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Nawierzchnie – dróg i parkingów

Projektuje się wykonanie nowych nawierzchni dróg i parkingów  z uwagi na znaczne zużycie istniejących nawierzchni. Projektuje się również obniżenie krawężników w miejscach przecięcia z ciągami komunikacyjnymi.

4.1.1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie, ul. Kopernika 22;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z wywozem na wskazane składowisko

- Rozbiórka istniejących krawężników

- Wykonanie koryta na całej szerokości – 30cm

- Montaż nowych krawężników betonowych 15x30cm wraz z obniżeniem na ciągach pieszych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 23cm

- Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm

4.1.2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie, ul. Sobieskiego

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z wywozem na wskazane składowisko

- Rozbiórka istniejących krawężników

- Wykonanie koryta na całej szerokości – 30cm

- Montaż nowych krawężników betonowych 15x30cm wraz z obniżeniem na ciągach pieszych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 23cm

- Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm

4.1.3 Szkoła Podstawowa w Wiechlicach, ul. Brzozowa;

- Rozbiórka istniejących krawężników

- Montaż nowych krawężników betonowych 15x30cm wraz z obniżeniem na ciągach pieszych

- Skropienie istniejących nawierzchni emulsją asfaltową

- Wykonanie warstwy profilującej z asfaltobetonu – gr. 3cm

- Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – gr. 4cm

4.1.4 Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym, ul. Szkolna;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z wywozem na wskazane składowisko

- Rozbiórka istniejących krawężników

- Wykonanie koryta na całej szerokości – 30cm

- Montaż nowych krawężników betonowych 15x30cm wraz z obniżeniem na ciągach pieszych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 23cm

- Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm

4.1.5 Szkoła Podstawowa w Długiem

- Wykonanie koryta na całej szerokości – 30cm

- Montaż nowych krawężników betonowych 15x30cm wraz z obniżeniem na ciągach pieszych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 23cm

- Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm

4.1.6 Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z wywozem na wskazane składowisko

- Rozbiórka istniejących krawężników

- Wykonanie koryta na całej szerokości – 30cm

- Montaż nowych krawężników betonowych 15x30cm wraz z obniżeniem na ciągach pieszych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 23cm

- Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm

4.2.  Chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0cm (bez fazowej), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm. Podbudowa właściwa ze żwiru lub tłucznia gr. 15 cm. Wyprofilowane podłoże należy zagęścić zgodnie z obowiązującą normą. Boczne krawędzi chodnika ograniczyć obrzeżami betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wykonywać ze spadkiem 2%.

4.3. Bramy wjazdowe

Nie przewiduje się wymiany bram w żadnej jednostce oświatowej

4.4. Furtki

Projektuje się wymianę furtek wejściowych w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach.

Furtka o szer. 1,80m. Furtka o solidnej konstrukcji montowana do systemowych słupów stalowych lub murowanych za pomocą płytek montażowych. Skrzydło porusza się na zawiasach znajdujących się w osi furki. W zależności od wzoru wypełnienie stanowią kształtowniki stalowe profilowane lub pręty.

4.5. Podjazd dla niepełnosprawnych.

Projektuje się wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Wiechlicach i Siecieborzycach.

- Wykonanie ław betonowych o wym. 25x25cm

- Wykonanie murków z pustaków ogrodzeniowych wypełnionych betonem o gr. 20cm

- Wykonanie podkładu z piasku

- Ułożenie nawierzchni z kostki  betonowej bez fazowej gr. 8cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm

- Montaż balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej.

- DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA, NA KTÓREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE

Inwestycje nie kolidują z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną.

- DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami) nie mają zastosowania, ponieważ tereny inwestycji położone są poza terenami górniczymi.

- INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Planowane inwestycje nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne oraz na higienę i zdrowie użytkowników i ich otoczenia. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Inwestycje nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW.

8.1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika 22

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest

toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych a wielopoziomowość budynku

utrudnia komunikację. Również drzwi wejściowe główne oraz boczne do Sali

gimnastycznej nie odpowiadają przepisom ochrony osób niepełnosprawnych. Schody

przy wejściu głównym posiadają śliską nawierzchnię.

8.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego.

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest

toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych a wielopoziomowość budynku

utrudnia komunikację. Istniejące wejście do szatni jest w złym stanie technicznym.

8.3. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach.

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest

toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe A, B, C nie

odpowiadają przepisom ochrony osób niepełnosprawnych.

8.4. Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym, ul. Szkolna

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest

toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą w

chwili obecnej korzystać z istniejących toalet, które nie w pełni spełniają obowiązujące

przepisy. W chwili obecnej nie ma możliwości adaptacji dodatkowego pomieszczenia na

toaletę dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych będzie

uwzględniona podczas planowanej rozbudowy szkoły.

8.5. Szkoła Podstawowa w Długiem

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest

toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą w

chwili obecnej korzystać z istniejących toalet, które nie w pełni spełniają obowiązujące

przepisy. W chwili obecnej nie ma możliwości adaptacji dodatkowego pomieszczenia na

toaletę dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych będzie

uwzględniona podczas planowanej modernizacji szkoły.  Wielopoziomowość budynku  utrudnia komunikację.   Również drzwi wejściowe główne  nie  odpowiadają przepisom ochrony osób niepełnosprawnych.

8.6. Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach.

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest

toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych a wielopoziomowość budynku                      utrudnia komunikację.   Również drzwi wejściowe główne  nie  odpowiadają przepisom ochrony osób niepełnosprawnych

- OPIS PRAC BUDOWLANYCH.

Projektuje się przystosowanie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych poprzez:

- wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych

- wymianę drzwi wejściowych

- wymianę okładzin schodów

- zakup schodołazów

9.1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie ul. Kopernika 22.

Projektuje się:

- adaptację istniejącego sanitariatu personelu dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

- Rozbiórka istniejących ścianek działowych

- Rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych

- Wykucie istniejących drzwi

- Przebudowa instalacji wod-kan

- Przebudowa instalacji elektrycznej

- Przebudowa instalacji CO

- Osadzenie nowej ościeżnicy i drzwi

- Uzupełnienie tynków

- Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podłoża

- Roboty malarskie

- Montaż armatury sanitarnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

- Montaż uchwytów uchylnych przy umywalce i muszli ustępowej

-  remont wejścia głównego

- Rozbiórka istniejących drzwi

- Rozbiórka istniejącej okładziny schodów i spoczników

- Przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin

- Wykonanie antypoślizgowej okładziny schodów

- Montaż nowych drzwi aluminiowych

- Wykonanie tynku ozdobnego wokół wymienianych drzwi wraz z przygotowaniem podłoża

- wymiana drzwi wejściowych od strony północnej

- Rozbiórka istniejących drzwi

- Montaż nowych drzwi aluminiowych wraz z obróbką

- zakup schodołazu kroczącego

9.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie ul. Sobieskiego.

- remont wejścia do szatni

- Zeskrobanie starej farby i usunięcie zacieków

- Wykonanie okładziny stropu z płyt g-k na ruszcie stalowym

- Szpachlowanie ścian i sufitów

- Malowanie ścian i sufitów

- adaptacja pomieszczenia magazynu na łazienkę dla niepełnosprawnych

- Rozbiórka istniejących ścianek działowych

- Wykonanie nowych ścianek działowych z płyty OSB 3 gr. 12mm + płyta GK gr. 12mm na ruszcie stalowym

- Rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych

- Wykucie istniejących drzwi

- Montaż nowych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych

- Przebudowa instalacji wod-kan

- Przebudowa instalacji elektrycznej

- Przebudowa instalacji CO

- Uzupełnienie tynków

- Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podłoża

- Roboty malarskie

- Montaż armatury sanitarnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

- Montaż uchwytów uchylnych przy umywalce i muszli ustępowej

- remont korytarza

- Zeskrobanie starej farby i usunięcie zacieków

- Szpachlowanie ścian i sufitów

- Malowanie ścian i sufitów

- zakup schodołazu kroczącego

9.3. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach.

- remont wejść głównych do budynku A i C

- Rozbiórka istniejących drzwi

- Rozbiórka istniejącej okładziny schodów i spoczników

- Przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin

- Wykonanie antypoślizgowej okładziny schodów

- Montaż nowych drzwi aluminiowych

- Wykonanie tynku ozdobnego wokół wymienianych drzwi wraz z przygotowaniem podłoża

- remont wejścia B

- Rozbiórka istniejących drzwi

- Rozbiórka istniejącej okładziny schodów i spoczników

- Przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin

- Wykonanie antypoślizgowej okładziny schodów

- Montaż nowych drzwi aluminiowych

- Wykonanie tynku ozdobnego wokół wymienianych drzwi wraz z przygotowaniem podłoża

- adaptację istniejącego sanitariatu personelu dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

- Rozbiórka istniejących ścianek działowych

- Rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych

- Wykucie istniejących drzwi

- Przebudowa instalacji wod-kan

- Przebudowa instalacji elektrycznej

- Przebudowa instalacji CO

- Osadzenie nowej ościeżnicy i drzwi

- Uzupełnienie tynków

- Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podłoża

- Roboty malarskie

- Montaż armatury sanitarnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

- Montaż uchwytów uchylnych przy umywalce i muszli ustępowej

9.4. Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym

Wewnątrz budynku nie będą prowadzone prace budowlane.

9.5. Szkoła Podstawowa w Długiem

-   remont wejścia głównego

- Rozbiórka istniejących drzwi

- Rozbiórka istniejącej okładziny schodów i spoczników

- Przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin

- Wykonanie antypoślizgowej okładziny schodów

- Montaż nowych drzwi aluminiowych

- Wykonanie tynku ozdobnego wokół wymienianych drzwi wraz z przygotowaniem podłoża

- adaptację istniejącego sanitariatu personelu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów chłopięcych i dziewczęcych dla osób niepełnosprawnych

- Rozbiórka istniejących ścianek działowych

- Rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych

- Wykucie istniejących drzwi

- Przebudowa instalacji wod-kan

- Przebudowa instalacji elektrycznej

- Przebudowa instalacji CO

- Osadzenie nowych ościeżnic i drzwi

- Uzupełnienie tynków

- Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podłoża

- Roboty malarskie

- Montaż ścianek giszetowych wraz z drzwiami

- Montaż armatury sanitarnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

- Montaż uchwytów uchylnych przy umywalce i muszli ustępowej

- zakup schodołazu kroczącego

9.6. Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach

- remont wejścia głównego

- Rozbiórka istniejących drzwi

- Rozbiórka istniejącej okładziny schodów i spoczników

- Przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin

- Wykonanie antypoślizgowej okładziny schodów

- Montaż nowych drzwi aluminiowych

- Wykonanie tynku ozdobnego wokół wymienianych drzwi wraz z przygotowaniem podłoża

- Uwagi końcowe.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlaną, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.