OCENA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA „KOMPLEKSOWEJ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OBIEKTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZPROTAWA”

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 W SZPROTAWIE PRZY ULICY KOPERNIKA  22, DZ. NR 210/1.

Bariery  techniczne -  należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej  wykonywania podstawowych czynności  lub kontaktów z otoczeniem.  Likwidacja takiej  bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby  w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie  w życiu codziennym.

Bariery architektoniczne – oznacza to wszelkie utrudnienia  występujące w budynku i jego najbliższej okolicy , które ze względu na rozwiązania  techniczne , konstrukcyjne  lub warunki użytkowania  uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu  osobą niepełnosprawnym.

Istniejące bariery techniczne –

- ciągi komunikacyjne , dojścia do  drzwi  wejściowych do szkoły  wykonane są z płytek chodnikowych  30 x 30 cm mocno popękane , tworzą bardzo nierówna powierzchnię

- brak parkingu dla osób niepełnosprawnych

- brak drogi dojazdowej

- obrzeża trawnikowe  - krzywe  nierówno ułożone, duże zagłębienia.

- wystające studzienki kanalizacyjne ponad poziom chodnika .

W celu likwidacji  istniejących barier technicznych  należy:

a/  wymienić ciągi komunikacyjne – chodniki i dojścia do szkoły z uszkodzonych płytek chodnikowych na  płytki betonowe POLBRUK.

b/ przy wymianie nawierzchni chodnikowych  wyregulować wysokości  studzienek kanalizacyjnych

c/ wymienić  istniejące obrzeża chodnikowe .

d/ wykonać nawierzchnię drogi dojazdowej i parkingu wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Istniejące bariery architektoniczne -

- drzwi wejściowych do budynku szkoły o szer. 0,90 m

-brak  podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz poszerzenie spocznika przed wejściem.

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- wielopoziomowość wewnątrz budynku szkoły (parter na 2 poziomach)

W celu likwidacji  istniejących barier architektonicznych   należy:

a/ wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych , oraz wykonać spocznik o odpowiedniej szerokości przed wejściem do szkoły.  Ze względu na wielopoziomowość  budynku należy rozważyć zakup schodołazu kroczącego lub gąśnicowego.

b/ wymienić  istniejące skrzydła drzwiowe o szer. Min. 1,1m.

c/ adaptować istniejącą toaletę personelu na parterze budynku  (przy świetlicy) na toaletę dla niepełnosprawnych, która umożliwi korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym

Szprotawa    09.11.2020                                                                    OPRACOWAŁ: