OCENA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA „KOMPLEKSOWEJ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OBIEKTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZPROTAWA”

SZKOŁA PODSTAWOWA  W MIEJSCOWOŚCI  DŁUGIE  DZ. NR 226/1

Bariery  techniczne -  należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej  wykonywania podstawowych czynności  lub kontaktów z otoczeniem.  Likwidacja takiej  bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby  w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie  w życiu codziennym.

Bariery architektoniczne – oznacza to wszelkie utrudnienia  występujące w budynku i jego najbliższej okolicy , które ze względu na rozwiązania  techniczne , konstrukcyjne  lub warunki użytkowania  uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu  osobą niepełnosprawnym.

Istniejące bariery techniczne –

- brak parkingu umożliwiającego swobodne parkowanie osób niepełnosprawnych

- brak chodnika poza ogrodzeniem szkoły umożliwiającego dojście osób niepełnosprawnych do terenu szkoły

W celu likwidacji  istniejących barier technicznych  należy:

a/  wykonać nawierzchnię parkingu wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych

b/ wykonać chodnik umożliwiający swobodne dojście z parkingu do terenu szkoły

Istniejące bariery architektoniczne -

- drzwi wejściowych do budynku szkoły o szer. 0,90 m

-brak  podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz poszerzenie spocznika przed wejściem.

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- wielopoziomowość wewnątrz budynku szkoły (parter na 2 poziomach)

W celu likwidacji  istniejących barier architektonicznych   należy:

a/ wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych , oraz wykonać spocznik o odpowiedniej szerokości przed wejściem do szkoły.  Ze względu na wielopoziomowość  budynku należy rozważyć zakup schodołazu kroczącego lub gąśnicowego.

b/ wymienić  istniejące skrzydło drzwiowe o szer. Min. 1,1m.

c/ adaptować istniejącą toaletę personelu przy sekretariacie na toaletę dla niepełnosprawnych, która umożliwi korzystanie z nie osobom niepełnosprawnym uczęszczającym do biblioteki lub świetlicy.

d/ przebudować istniejące toalety chłopców i dziewcząt tak aby umożliwiły korzystanie z nich osobą niepełnosprawnym

Szprotawa    09.11.2020                                                                    OPRACOWAŁ: