PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE ŁUKASZ SUTOR

UL. BRZOZOWA 5/9, 67-300 Wiechlice

kom.: +48 791057279; e-mail.: inwestprojekt.sutor@gmail.com

TEMAT OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA Dla Zadania Inwestycyjnego p.n.: „PRZEBUDOWA POSZPITALNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE W SZPROTAWIE ‘’

| INWESTOR: | PROJEKTANT | ADRES INWESTYCJI: |
| --- | --- | --- |
| GMINA SZPROTAWA 67 – 300 SZPROTAWA UL. RYNEK 45 | mgr inż. Łukasz Sutor | ul. Henrykowska 1 dz. nr 115/20 obręb 0002 Szprotawa, kat. Obiektu XI |

Ja  niżej  podpisany, stosownie  do ustaleń  art. 20 ust.4 ustawy z dnia  7 lipca 1994r-Prawo budowlane (Dz.U.Nr. 207/03,poz. 2016,z późniejszymi  zmianami ).

jako autor opracowania oświadczam

w związku z artykułem 20 pkt.4  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), że niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie:

| BRANŻA: | IMIĘ I NAZWISKO: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólnobudowlana projektant | mgr inż. Łukasz Sutor | Uprawnienia budowlane w specj. konstrukcyjno-budowlanej Nr LBS/0104/PBKb/19 |  |

Szprotawa, 14. 06. 2021 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

Strona tytułowa wraz z oświadczeniem projektanta………..…………………..…………..........1

Spis zawartości opracowania………………………………….………………….……...…...…........2

Ekspertyza techniczna    …………………………………………….….……………………..………..3

Dokumentacja fotograficzna……………………………………………………………………….….8

EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI BUDYNKU  PRZY UL. HENRYKOWSKIEJ 1                           W SZPROTAWIE (dz. nr ew. 115/20 obręb 0002 SZPROTAWA)

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący budynek zlokalizowany przy ul.  Henrykowskiej 1  w Szprotawie  na działce nr ew. 115/20  obręb 0002.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji istniejącego  budynku oraz możliwości adaptacji.

Opracowanie obejmuje:

− opis techniczny konstrukcji budynku,

− ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych

− ogólną ocenę techniczną budynku

− ocenę możliwości adaptacji budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  − wnioski i zalecenia

3. Materiały wykorzystane przy opracowaniu

3.1. Wizja lokalna

3.2. Ustalenia dokonane z przedstawicielem Zleceniodawcy

3.3 Inwentaryzacja budynku

. Polskie Normy

- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. - PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne

technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. - PN-77/B-02011 Az1:2009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenia wiatrem.

- PN-80/B-02010/Az1:2006 – Obciążenia w obliczeniach statycznych.   Obciążenia śniegiem.

- PN-B-03002:2007 – Konstrukcje murowe. Projektowanie i    obliczanie.  - PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

3.4.. Eurokody

- EUROKOD 0 – PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

- EUROKOD 1 – PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję.   Część 1-1: Oddziaływania ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny,  obciążenia użytkowe w budynkach.

- EUROKOD 1 – PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcję.  Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.

- EUROKOD 1 – PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcję.  Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Obciążenie wiatrem.

- EUROKOD 2 – PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.  Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- EUROKOD 6 – PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- EUROKOD 7 – PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.

Część 1: Zasady ogólne.

3.5.  Kryteria oceny

Przyjęto następujące kryteria oceny:

∙ stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany ,  konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń; cechy i właściwości  materiałów odpowiadają wymaganiom normy (0-15% zużycia technicznego)

∙ stan techniczny zadowalający: element budynku utrzymany jest należycie;  celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach,

uzupełnieniach i konserwacji (16-30% zużycia technicznego)

∙ stan techniczny dostateczny: w elementach występują niewielkie  uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania; celowy  jest częściowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementów (31-50% zużycia  technicznego)

∙ stan techniczny mierny (niezadowalający): w elementach występują silne  uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zużycia  technicznego)

∙ stan techniczny zły: w elementach występują znaczne uszkodzenia, ubytki;  cechy i właściwości wbudowanych materiałów maja obniżona klasę, nie pełnią  swojej funkcji (71-100% zużycia technicznego).

4. Ogólny opis budynku

Omawiany budynek w przeszłości pełnił funkcję  administracyjną szpitala miejskiego , obecnie jest  budynkiem nieużytkowanym.

Budynek jest wolnostojący, parterowy z częściowym  podpiwniczenim. W rzucie  ma kształt prostokąta o wymiarach 36,80m x 12,22m,  Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o układzie  konstrukcyjnym podłużnym, Konstrukcję nośną budynku stanowią  podłużne ściany wewnętrzne wydzielające korytarz.

Komunikację w budynku zapewnia klatka schodowa usytuowana centralnie  przez  środek budynku. Schody żelbetowe jednobiegowe monolityczne z  okładziną lastrikową na zewnątrz budynku. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne murowane z cegły kratówki i cegły pełnej. j.

Stropy gęstożebrowe typu DZ-3 o rozstawie belek 60 cm, stropodach  niewentylowany z płyt korytkowych układanych na ściankach ażurowych.  Budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych betonowych.  Sztywność przestrzenną budynku zapewniają podłużne i poprzeczne,  wewnętrzne ściany murowane współpracujące ze stropami.

Elewacja frontowa budynku – tynk kat. III nakrapiany – wykonać remont elewacji wraz z dociepleniem.

Obecnie budynek jest nieużytkowany. Nie był przed długi  czas poddawany bieżącym pracom konserwacyjnym.

Na podstawie oględzin oraz stosownych odkrywek stwierdzono:

6.1. Fundamenty

Budynek posadowiony bezpośrednio, na ławach fundamentowe betonowych  szerokości min. 60cm. Rozpoznana rzędna posadowienia około 2,8 m p.p.t.

6.2. Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe betonowe, wylewane w szalunkach grubości około 30cm.  Ściany zwieńczone wieńcem obwodowym przewieszonym poza lico ściany około  7cm.

6.3. Ściany nadziemne zewnętrzne

Wszystkie ściany nadziemne murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych,  grubości ściany łącznie z tynkami wynosi 44cm.

6.4. Ściany nadziemne wewnętrzne

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne podłużne wykonane są jako murowane z cegły  pełnej i cegły kratówki o gr ścian 12 cm.

6.5. Ściany działowe

Wszystkie ściany działowe wykonane są jako murowane z cegły ceramicznej  dziurawki grubości 12cm i 6,5cm obustronnie otynkowane

6.6. Stropy

W budynku występuje strop gęstożebrowy typu DZ-3 o wysokości konstrukcji  23cm. Rozstaw osiowy belek stropu wynosi 60cm. Strop oparty jest na ścianach  konstrukcyjnych za pośrednictwem wieńca żelbetowego oraz belki obwodowej na  ścianach zewnętrznych.

6.7. Stropodach

Budynek przekryty jest stropodachem niewentylowanym z płyt korytkowych  opartych na ścianach ażurowych. Stropodach jest nieocieplony, przykryty warstwą  papy na wylewce betonowej. Stropodach jest jednospadowy .

Wyjście na dach zapewnia wyłaz dachowy dostępny z korytarza.

6.8. Belki, nadproża

Nadproża w ścianach wewnętrznych stalowe wykonane z zestawu dwóch  kątowników 50x50. W ścianach zewnętrznych nadproża wykonane z belek prefabrykownych  L-19 .

6.9. Schody zewnętrzne - wejściowe do budynku

Schody w budynku są jednobiegowe, płytowe, żelbetowe ze spocznikami przed wejściem do budynku.  Schody  wykończone są lastrikiem.

7 . Ocena stanu technicznego głównych elementów budynku

7.1. Fundamenty i ściany fundamentowe

Na podstawie wykonanych odkrywek ścian fundamentowych i fundamentów  stwierdzono iż brak jakichkolwiek zarysowań i spękań. Stwierdzono ponadto brak  izolacji pionowej ścian zarówno termicznej jaki i p.wodnej. Występuje natomiast  izolacja p.wilgociowa pozioma ścian fundamentowych w postaci przekładki z  materiałów bitumicznych.

Ogólnie stan techniczny fundamentów i ścian fundamentowych wg  przyjętego kryterium oceny jest dobry

7.2. Stropy

Nad parterem strop DZ-3 pod kątem statyczno-wytrzymałościowym jest w  dobrym stanie technicznym. W żadnym z pomieszczeń nie stwierdzono zarysowań  oraz nadmiernych ugięć mogących świadczyć o utracie nośności. Pustaki stropowe  również nie budzą zastrzeżeń. Od spodu stwierdzono lokalne ubytki w tynkach i  powłokach malarskich co wynika z braku bieżącej konserwacji i dewastacji budynku.  Wszędzie od spodu zauważono wyraźne zarysowania na styku belek z pustakami  wynikającymi z charakteru pracy stropu gęstożebrowego. Nie zauważono śladów  zacieków oraz ubytków w pustakach.

Ogólnie stan techniczny elementów można uznać za zadowalający.

7.3. Stropodach

Na powierzchni stropodachu nie stwierdzono żadnych wgłębień i zapadlisk co  świadczy o braku ponadnormowego ugięcia płyt korytkowych czy klawiszowaniu  elementów płytowych.

Pokrycie papowe jest w złym stanie i kwalifikuje się do całkowitej wymiany.  Występują liczne spękania i ubytki w pokryciu co powoduje przeciekanie wody w głąb  konstrukcji stropu. Ponadto w stropodachu występują miejscowe odkrywki w postaci  dziur bez żadnego zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

Obróbki blacharskie gzymsów i attyk również są w złym stanie technicznym.  Elementy są skorodowane, lokalnie jest brak obróbek blacharskich co dodatkowo  wpływa na proces niszczenia elementów budynku.

Stan techniczny stropodachu pod kątem konstrukcji jest dostateczny,

7.4. Kominy

Stan kominów wentylacyjnych wychodzących ponad dach jest niezadowalający.  Wpływ czynników atmosferycznych, brak czap kominowych, obróbek blacharskich  doprowadziły do lokalnej destrukcji cegieł a w jednym przypadku do całkowitego  zniszczenia komina. Na powyższy stan techniczny ma również brak odpowiedniej  konserwacji budynku.

Należy stwierdzi, że konstrukcja nośna budynku jest dobrym  stanie technicznym. Nie zagraża katastrofie budowlanej. W świetle powyższego  uznać można, iż budynek nadaje się do dalszych prac adaptacyjnych. Wymaga  niezwłocznego kapitalnego remontu, bądź co najmniej zabezpieczenia, gdyż  zbliżająca się pora zimowa pogłębi ogólny zły stan techniczny stan budynku.  Należy dodać iż utrzymujący się dłużej opisany wyżej czynnik destrukcyjny  może być w konsekwencji przyczyną pogorszenie się jakości elementów  konstrukcyjnych budynku i stanowczo odmiennej oceny jego stanu (przykład  stropodach).

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1. Elewacja frontowa i szczytowa (południowo wschodnia)

Fot.2. Wejście główne do budynku

Fot.3. Elewacja frontowa (południowa)

Fot.4. Elewacja frontowa i szczytowa (południowo zachodnia)

Fot.5. Elewacja szczytowa i tylna (północno-zachodnia)

Fot.6. Elewacja szczytowa (wschodnia)

Fot.7. Elewacja tylna (północna)

Fot.8. Elewacja tylna (północna)

Fot. 9 Elewacja tylna północna-część budynku o innym poziomie posadzki

Fot. 10. Kotłownia

Fot.11. Wnętrze budynku-stan istniejący

Fot.12. Wnętrze budynku-stan istniejący

Fot.13. Wnętrze budynku-stan istniejący