OPIS TECHNICZNY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W SZPROTAWIE

działki nr 292/2, Szprotawa /obręb: 0001/

- INWESTOR

Gmina Szprotawa

ul. Rynek 45

67-300 Szprotawa

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zapotrzebowanie mieszkańców

-mapa geodezyjna w skali 1:1000

- wizja lokalna

- obowiązujące przepisy i normy projektowe - - wytyczne i instrukcje producentów

- normy, przepisy, katalogi w tym w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr 75, poz. 690 ] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku [ Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ] w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objęty opracowaniem stanowi działka nr 292/2 położona w Szprotawie przy ul. Sobieskiego . Teren częściowo zagospodarowany, znajduje się tam:

-  boisko główne o nawierzchni ziemno-trawiastej wraz z urządzeniami (bramki stalowe).

-  boisko boczne treningowe o bardzo zniszczonej nawierzchni ziemno-trawiastej

- bieżnia okólna o nawierzchni z tartanu w bardzo złym stanie

- pawilon socjalno – szatniowy wymagający termomodernizacji oraz dostosowania do potrzeb osób

niepełnosprawnych

- zespół boisk ORLIK wymagających odnowienia nawierzchni poliuretanowej oraz konserwację boiska trawiastego polegającą na przebronowaniu boiska w celu podniesienia włókien oraz uzupełnienia granulatu

- boisko do piłki siatkowej plażowej

- kort do tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wymagający wymiany ogrodzenia

- siłownia zewnętrzna

- trybuny na wale ziemnym w złym stanie technicznym

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest:

- Budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 74x115m  (pole gry 68x105m) o nawierzchni z trawy

syntetycznej wraz z wyposażeniem w bramki i piłkochwyty oraz dostawą zestawu do pielęgnacji boiska

- Naprawa nawierzchni tartanowej bieżni okólnej – 3200m2

- wykonanie dróg i parkingów z kostki betonowej –1 717m2

- wykonanie chodników z kostki betonowej – 625m2

- modernizacja pawilonu socjalnego wraz z termomodernizacją oraz dostosowaniem dla osób

Niepełnosprawnych

- przebudowa trybun wraz z montażem zadaszenia 25x5m oraz dostawą trybuny dwurzędowej o konstrukcji stalowej o łącznej liczbie miejsc 50-55

- budowa oświetlenia boiska piłkarskiego

- budowa oświetlenia istniejącej płyty głównej

- budowa oświetlenia terenu

- budowa nagłośnienia

- budowa kanału technologicznego

- montaż elementów małej architektury:

- Montaż ławek parkowych– 20 szt.

- Montaż koszy do śmieci przystosowanych do segregacji ( 4 pojemniki na 1 zestaw) – 10 zestawów

- Montaż stojaka na rowery ( 10 rowerów) przy orliku – 1 kpl.

- Montaż wiaty dla rowerów wraz ze stojakami na 10 rowerów – 1 kpl.

- Montaż wiaty dla piłkarzy ( 12 miejsc siedzących) – 2 kpl.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAŃ:

5.1. Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej

Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna tzw shock pad, wypełnienie granulat EPDM z recyklingu w kolorze zielonym. Cały oferowany system musi posiadać raport z badań potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)

Oferowana system trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry:

- Mata elastyczny (shock pad) – rodzaj oraz jej grubość zgodna z badaniem laboratoryjnym systemu sztucznej trawy na zgodność z wymaganiami FIFA (TM2015)

- Sztuczna trawa

- skład włókna: polietylen (PE) 100%

- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), z wtopionym rdzeniem wzmacniającymi zapewniającymi sztywność włókna

- wysokość włókna:  45 - 50 mm,

- grubość włókna: min. 370 μm,

- ciężar włókna – Dtex: min. 14.000,

- gęstość trawy: min. 135.000 włókien/m2,

- ilość pęczków: min. 9 500/m2

- waga pojedynczego włókna: min 1 450 g/m2

- waga całkowita trawy: min. 2 750 g/m2

- podkład trawy: poliuretanowy lub lateksowy

- Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze zielonym.

Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality PRO. Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższego raportu z innym wypełnieniem niż EPDM z recyklingu, żądając jednocześnie wypełnienia samego boiska granulatem EPDM z recyklingu;

b) Badanie laboratoryjne dla oferowanej sztucznej trawy na zgodność z normą EN 15330-1:2013; Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższego raportu z innym wypełnieniem niż EPDM z recyklingu, żądając jednocześnie wypełnienia samego boiska granulatem EPDM z recyklingu;

c) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm;

d) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Provider lub FIFA Licensees dla producenta oferowanej sztucznej trawy;

e)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;

f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.

5.2 Wyposażenie boiska

5.2.1. Bramki

Ilość sztuk: 4

Wymiary: 7,32x 2,44m

Montaż: Mocowanie do gruntu za pomocą tulei montażowych

W skład kompletu wchodzą:

- rama główna bramki,

- tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,

- słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach,

- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry

Bramki wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. System łączenia profili w narożu bramki, przenosi obciążenia z profilu aluminiowego bezpośrednio na stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub.

Wymagane:

Certyfikat PN (Polska Norma).

Wykonane zgodnie z przepisami FIFA.

5.2.2. Bramki treningowe 5x2m – 2 szt.

Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego. Poprzeczka i słupki połączone są specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączne bramki posiadają ochronne powłoki cynkowe. W skład kompletu wchodzi rama główna bramki, wsporniki siatki i łącznik bramki.

W przypadku montażu na sztucznej trawie lub betonie należy wyposażyć bramkę w obciążenia do bramki 3 szt na 1 bramkę.

Bramki muszą spełniać wymogi normy PN-EN 748. Posiada certyfikat zgodności.

5.2.3. Słupki boiskowe uchylne z chorągiewką

Ilość sztuk: 6

wysokość: 150cm powyżej powierzchni terenu

średnica słupka: 3cm

kolor: biały lub żółty

montaż: chorągiewka montowana w tulei z tworzywa sztucznego, chorągiewka montowana za pomocą klipsa

5.2.4.  Piłkochwyty

Projektowany o wysokości 5,0 m mocowane w tulejach montażowych o rozstawie osiowym słupków 3,00 m. siatki polipropylenowej ( w kolorze niebieskim) o oczkach 12 x 12 cm, bez węzłowej, na naciągach z linek stalowych,

5.2.5. Montaż wiaty dla piłkarzy ( 12 miejsc siedzących) – 2 kpl.

Wiaty wolnostojące z możliwością przemieszczania. Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Wypełnienie poliwęglanem. Siedziska z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego o dużej odporności na promienie UV.

5.2.6. Trybuna – ilość miejsc siedzących 50-55

Trybuna wolnostojąca, dwurzędowa z możliwością montażu do podłoża. Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Siedziska z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego o dużej odporności na promienie UV.

5.3.  Naprawa nawierzchni tartanowej bieżni okólnej.

    - Naprawa istniejącej nawierzchni:

- Usunięcie zniszczonych fragmentów istniejącej nawierzchni boiska

- Wykonanie  naprawy i uzupełnienie podbudowy

- Ułożenie właściwe warstwy mieszanki SBR i EPDM w zależności od technologii zastosowanej przy budowie boisk

- Naprawienie zapadlisk, wybrzuszeń, skurczy i odspojeń nawierzchni

- Korekta łuków poprzez wykonanie nawierzchni systemowej poliuretanowej

Na tak przygotowanym podłożu instalujemy warstwę użytkową metodą natryskową      w kolorze wybranym ( natrysk kolorowego materiału poliuretanowego z drobnym

granulatem EPDM ) gr. warstwy 2-3 mm.

Na tak wykonanej warstwie malujemy metodą natryskową linie boisk

5.3.2.Parametry nawierzchni do korekty łuków

- Nawierzchnia z poliuretanu.

- ELTAN N (kolor czerwony )

Nawierzchnia przepuszczalna, boiska szkolne i osiedlowe, bieżnie.

Podłoże:  podłoże asfaltobetonowe lub betonowe z wyprofilowanym spadkiem.

Zalety nawierzchni to przepuszczalność dla wody, co umożliwia maksymalne wykorzystanie w ciągu roku oraz stosunkowo niski koszt wykonania. Nawierzchnię otrzymuje się dwuwarstwowo, pierwszą warstwę stanowi mieszanina granulatu gumowego spojonego lepiszczem poliuretanowym, warstwa druga to system natryskowy lepiszczem poliuretanowym z domieszką granulatu EPDM naniesiony metodą ciśnieniową.

Grubość nawierzchni ok. 13 mm.

Wyszczególnienie poszczególnych warstw nawierzchni ELTAN N:

  - warstwa pośrednia elastyczna, grubość ok. 11 mm,

  - warstwa zewnętrzna użytkowa natryskowa, grubość ok. 2 mm.

|  | Parametr | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wytrzymałość na rozrywanie | ≥ 0,85 MPa |
|  | Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 70 % |
|  | Wytrzymałość na rozdzieranie | ≥ 110 N |
|  | Ścieralność | ≤ 0,09 mm |
|  | Przyczepność do: - betonu - asfaltobetonu - do podbudowy ET | - ≥ 0,65MPa - ≥ 0,5MPa - ≥ 0,5MPa |
|  | Odporność na uderzenie – powierzchnia odcisku kulki | 550 mm2 ± 50 |

- Warstwa nośna ET

Przepuszczalna warstwa nośna gr. 20-34 mm wykonywana na zagęszczonym przepuszczalnym podłożu z kruszyw gr ok. 15 cm lub asfaltobetonie stanowiąca doskonałą podstawę do instalacji wszelkich nawierzchni ELTAN jak i nawierzchni typu sztuczna trawa.

Zastosowanie : boiska do gier zespołowych, korty tenisowe, place zabaw.

|  | parametr | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wytrzymałość na rozrywanie | ≥ 0,35 MPa |
|  | Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 15 % |
|  | Przyczepność międzywarstwowa | > 0,43 MPa |
|  | Tłumienie siły | 38,00% |
|  | Przepuszczalność dla wody | 0,15 cm/s |
|  | Klasyfikacja ogniowa zgodnie z certyfikatem Nr TZ/PN9239/301/2005 | Wyrób trudno zapalny |

Minimalne wymagania dla układania nawierzchni poliuretanowej.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być układana w odpowiednich warunkach atmosferycznych:

- kiedy nie występują mgły poranne

- kiedy nie występują opady atmosferyczne (deszcz, śnieg, grad)

- w temperaturze powyżej 8°C

5.4. Roboty drogowe.

- Drogi

Wykonanie koryta na całej szerokości – 30cm

- Montaż nowych krawężników betonowych 15x30cm wraz z obniżeniem na ciągach pieszych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 23cm

- Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm

- Chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0cm (bez fazowej), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm. Podbudowa właściwa ze żwiru lub tłucznia gr. 15 cm. Wyprofilowane podłoże należy zagęścić zgodnie z obowiązującą normą. Boczne krawędzi chodnika ograniczyć obrzeżami betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wykonywać ze spadkiem 2%.

  - Modernizacja pawilonu wraz z termomodernizacją i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    - Termomodernizacja budynku.

  - Ocieplenie stropodachu granulatem celulozowym lub z wełny mineralnej gr. 30cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 2x

  - Docieplenie ścian styropianem gr. 10cm wraz z wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki i kleju oraz ozdobnego tynku akrylowego.

  - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan gr. 0,6mm

  - Wymiana istniejących drzwi wejściowych szt. 5

  - Wymiana istniejących okien drewnianych na okna z profili PCV

  - Wymiana parapetów

    - Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę dla niepełnosprawnych.

- Rozbiórka istniejących ścianek działowych

- Rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych

- Wykucie istniejących drzwi

- Przebudowa instalacji wod-kan

- Przebudowa instalacji elektrycznej

- Przebudowa instalacji CO

- Osadzenie nowej ościeżnicy i drzwi

- Uzupełnienie tynków

- Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podłoża

- Roboty malarskie

- Montaż armatury sanitarnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

- Montaż uchwytów uchylnych przy umywalce i muszli ustępowej

    - Modernizacja części ogólnodostępnej.

- Rozbiórka istniejących ścianek działowych

- Rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych

- Wykucie istniejących drzwi

- Przebudowa instalacji wod-kan wraz z montażem pompy ciepła 7kW do podgrzewania CWU

- Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 7kW

- Przebudowa instalacji CO wraz z wykonaniem nowej kotłowni

- Osadzenie nowych ościeżnic i drzwi

- Uzupełnienie tynków

- Wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podłoża

- Roboty malarskie

  - Montaż armatury sanitarnej

  - Wykonanie monitoringu

    - Podjazd dla niepełnosprawnych.

Projektuje się wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych :

- Wykonanie ław betonowych o wym. 25x25cm

- Wykonanie murków z pustaków ogrodzeniowych wypełnionych betonem o gr. 20cm

- Wykonanie podkładu z piasku

- Ułożenie nawierzchni z kostki  betonowej bez fazowej gr. 8cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm

- Montaż balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej.

5.6. Montaż małej architektury.

- Montaż ławek parkowych betonowych z betonu architektonicznego – 20 szt.

- Montaż koszy do śmieci przystosowanych do segregacji ( 4 pojemniki na 1 zestaw) – 10 zestawów

- Montaż stojaka na rowery ( 10 rowerów) przy Orliku – 1 kpl.

- Montaż wiaty dla rowerów wraz ze stojakami na 10 rowerów – 1 kpl.

  - Ogrodzenie.

Projektuje się :

- Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia betonowego od strony ul. Sobieskiego oraz od                                 ul. Sobieskiego do boiska ORLIK i wykonanie nowego betonowego ażurowego. Deski gładkie.

- Ogrodzenie strefy rozgrzewkowej przy ul. Sobieskiego jako panelowe o wysokości 1,2m wraz z montażem furtki o szerokości 1,5m

- Montaż furtki z profili stalowych o szerokości 1,5m.

- Montaż bramy dwuskrzydłowej o szerokości  2,5m od strony Parku Słowiańskiego.

- Wymianę istniejącego ogrodzenia kortu z siatki ogrodzeniowej na siatkę z polietylenu o oczkach 4,5cm w kolorze zielonym.

  - Oświetlenie zewnętrzne i boisk.

Projektuje się:

- Boisko boczne

- Linię zasilającą kablową YAKY 4x25mm2

- Montaż skrzynki sterującej oświetleniem.

- Montaż masztów oświetleniowych ocynkowanych wysokości 12m na fundamencie prefabrykowanym 3 szt.

- Montaż projektorów LED 300W (z uwagi na już zamontowane częściowe oświetlenie należy zastosować naświetlacz firmy Philips BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9) – szt. 9

- Montaż uziemienia

- Badania i pomiary.

- Boisko główne.

- Linię zasilającą kablową YAKY 4x25mm2

- Montaż skrzynki sterującej oświetleniem.

- Montaż masztów oświetleniowych ocynkowanych wysokości 12m na fundamencie prefabrykowanym – 4szt.

- Montaż projektorów LED 200W – szt. 4

- Montaż uziemienia

- Badania i pomiary.

- Oświetlenie terenu

- Linię zasilającą kablową YAKY 4x25mm2

- Montaż skrzynki sterującej oświetleniem.

- Montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych wysokości 4m na fundamencie prefabrykowanym – szt. 10

- Montaż opraw oświetleniowych parkowych LED 45W

- Montaż uziemienia

- Badania i pomiary.

  - Skatepark.

Projektuje się skatepark z betonu konstrukcyjnego C30 zatartego na gładko o wymiarach 35x15m.

Wykaz przeszkód:

1) Basen (niecka) na górnym poziomie skateparku
2) Funbox platforma 12m ze 5 schodkami, quarterem, dwoma murkami łamanymi 4m oraz rurkami łamanymi 4m i 3m, 
3) Funbox piramida z murkiem na szczycie
4) Rurka płaska 4m
5) Murek płaski 4m
6) Murek typu quarter 4m
7) Łamane banki (najazdy) wraz z murkiem na szczycie
8) Dwa quartery ze strefy basenu do dolnej strefy skateparku
9) Murek typu manual pad 5m

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz zakres projektowanych robót budowlanych nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko.

7. OCHRONA P.POŻ.

Wszystkie materiały użyte w projekcie musza być co najmniej trudno zapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Istniejące otoczenie oraz projektowany obiekt są usytuowane w sposób zapewniający możliwość dojazdu wozów bojowych straży pożarnej. Pobór wody do celów p.poż zapewniają hydranty zlokalizowane w pobliżu projektowanego obiektu oraz istniejący w pobliżu zbiornik wyrównawczy potoku.

8. POZOSTAŁE WARUNKI

Teren objęty inwestycją nie figuruje w rejestrze zabytków, nie podlega ochronie konserwatora zabytków.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się strefie działek Inwestora.

10. UWAGI KOŃCOWE

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.po., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Parametry techniczne nawierzchni zostały określone na tyle precyzyjnie aby gwarantować uzyskanie właściwych parametrów obiektu i jednocześnie dopuszczają do zastosowania kilka produktów różnych producentów, zgodnie z warunkami wynikającymi z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

0pracował: inż. Jan Litwinka