PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(PFU)

„Tężnia Solankowa w Szprotawie”,

opracowany na podstawie Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129), zawierającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Kwiecień 2022r.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): „Tężnia Solankowa w Szprotawie”

| Inwestycja | „Tężnia Solankowa w Szprotawie” |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego, |  |
|  | ul. Bronka Kozaka dz. nr 166/10 |
| którego dotyczy program |  |
|  | 67-300 Szprotawa |
| funkcjonalno-użytkowy |  |
| Inwestor: | Gmina Szprotawa |
|  | ul. Rynek 45 |
|  | 67-300 Szprotawa |

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

1. inż. Jan Litwinka	……..……………………

podpis

Nazwy i kody (CPV)

B. Klasyfikacja robót budowlanych

Dział:

45000000-7	Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy:

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategorie:

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45215110-1	Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

45211320-8	Roboty budowlane w zakresie altan

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- STRONA TYTUŁOWA

- CZĘŚĆ OPISOWA

2.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

2.1.1.1.	Zakres prac projektowych

2.1.1.2.	Zakres robót budowlanych

2.1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

2.1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

2.1.4.1.	Zestawienie powierzchni

2.1.4.2.	Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników

2.2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.2.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

2.2.1.1.	Przygotowanie terenu budowy

2.2.1.2.	Architektura

2.2.1.3.	Konstrukcja

2.2.1.4.	Instalacje

2.2.1.5.	Wykończenia

2.2.1.6.	Zagospodarowanie terenu

2.2.2.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - wymogi ogólne

2.2.2.1.	Określenia podstawowe

2.2.2.2.	Wymagania ogólne

2.2.2.3.	Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

2.2.2.4.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

2.2.2.5.	Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych

2.2.2.6.	Wymagania dotyczące środków transportu

2.2.2.7.	Wymagania dotyczące wykonania robót

2.2.2.8.	Wymagania dotyczące obmiaru robót

2.2.2.9.	Odbiory

2.2.2.10.	Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych

2.2.2.11.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

2.2.2.12.	Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

2.2.2.13.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

2.2.2.14.	Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

2.2.2.15.	Stosowanie się do przepisów prawa

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

3.2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.5.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

CZ

2. CZĘŚĆ OPISOWA

- CZĘŚĆ OPISOWA

2.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu oraz budowa tężni solankowej w Parku, zlokalizowanym przy ul. Bronka Kozaka, na działce o numerze geodezyjnym 166/10. Niniejsza działka oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szprotawa symbolem Z4 – „tereny zieleni urządzonej”.

Niniejszy przedmiot zmówienia obejmuje:

- zaprojektowanie i budowę kompletnej tężni solankowej wraz z kompletnym wyposażeniem, technologią, urządzeniami, konstrukcją, zbiornikiem solanki, instalacjami, szafą zasilająco-sterowniczą, automatyką, wiatą, zadaszeniem, niecką, instalacją ociekową i pozostałymi elementami składającymi się na prawidłowo działającą tężnię solankową,

- dostawę i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci i stojaków na rowery,

utwardzenie i zagospodarowanie terenu, wykonanie dojść, chodników, ścieżek,

utwardzeń terenu z kruszywa mineralnego, odtworzenie trawników,

- wykonanie zewnętrznego oświetlenia terenu tężni za pomocą opraw na słupach zbliżonych do istniejących latarni zamontowanych w parku (w zakresie barwy światła, mocy, materiału, wysokości i koloru słupów),

- wykonanie oświetlenia wnętrza tężni (akcentowego / dekoracyjnego oraz technicznego do celów serwisowych),

- wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią odstojnikową, pozostałymi studniami kanalizacyjnymi oraz z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i studniami,

- wykonanie nowego przyłącza energetycznego dla tężni oraz oświetlenia terenu (technologia, oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie wewnętrzne),

- wykonanie nowego przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową z wyposażeniem oraz wykonanie instalacji wodociągowej,

- roboty związane z zabezpieczeniem lub przebudową istniejącej infrastruktury, wywóz i utylizacja gruzu, materiałów rozbiórkowych,

- roboty odtworzeniowe terenów przyległych, roboty porządkowe,

Uwaga:

Przed napełnieniem zbiornika solanką, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, określający właściwości solanki w aspekcie jej wykorzystania do celów leczniczych lub uzdrowiskowych.

2.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

2.1.1.1.  Zakres prac projektowych

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa budowlanego, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania prawomocnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ (PNB/ZR) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, i obejmuje wykonanie:

- koncepcji uzgodnionej i zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego (koncepcja wymaga pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych i robót budowlanych) – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,

- projektu budowlanego wraz z jego elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego (w przypadku konieczności uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę), a w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - dokumentacja projektowa niezbędna do dokonania takiego zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. Dokumentacja projektowa niezależnie od formy i zawartości, wymaga pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót i przed rozpoczęciem robót budowlanych – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,

- innych opracowań projektowych i dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności Prawa budowlanego i norm oraz zapisów PFU, niezbędnych do realizacji, zakończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,

- wizualizacji obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamówienia – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej

na nośniku elektronicznym,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / przygotowanie i złożenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych właściwego organu architektoniczno-budowlanego - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym.

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, materiały wyjściowe, mapy, zgody, itd. niezbędne do kompletnego wykonania prac projektowych oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu, oraz kompletnego ukończenia robót budowlanych umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy.

Wszelkie czynności i koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.1.1.2.  Zakres robót budowlanych

A.	Tężnia solankowa wraz z kompletnym wyposażeniem, instalacjami, konstrukcją, wiatą i zadaszeniem

Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich prac budowlanych w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, fundamentowych, montażowych, instalacyjnych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych, zagospodarowania terenu, przyłączeniowych, elektrycznych, sanitarnych wod-kan, sterowania, oświetleniowych, nawierzchniowych, odtworzeniowych - niezbędnych do wykonania i ukończenia zadania, zapewniających stworzenie obiektu w pełni funkcjonalnego i gotowego do eksploatacji oraz użytkowania. Altana tężni sześciokątna o wymiarach minimalnych 6 m, wysokość minimum 3,6 m tak, aby zmieściła się w niej konstrukcja i technologia tężni. Konstrukcja altany drewniana z pozostałymi elementami montażowymi, połączeniowymi, fundamentowymi, izolacyjnymi, wykończeniowymi z innych materiałów – zgodnie z dostawcą / producentem wybranym przez wykonawcę. Przestrzeń altany otwarta. Zamawiający nie wymaga aby altana pochodziła z tego samego źródła (dostawcy / producenta) co tężnia i jej elementy wyposażenia. Rdzeń tarniny (gałązki) minimum 1,5 m x 1,5 m x 1 m. Tężnia solankowa ma zapewnić wytwarzanie aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi – w bezpośredniej bliskości tężni, w skutek ściekania solanki, ruchu powietrza i działania słońca oraz temperatury. Solanka w obiegu tężni powinna mieć stężenie minimum w zakresie 5 – 10%. Instalacja

winna posiadać możliwość bieżącego pomiaru stężenia i poziomu solanki w zbiorniku. Instalacja winna zapewniać możliwość bieżącej kontroli ściekania / przelewania solanki i regulacji szybkości jej ściekania / przelewania. Elementy przelewowe / ściekowe np. koryto, rynny, orurowanie, zawory lub inne, winny zapewnić równomierność przepływu oraz dostęp do nich w razie awarii lub konserwacji. Zadaszenie tężni ma obok zabezpieczenia przez skutkami działania np. opadów atmosferycznych, ma zapewnić właściwą cyrkulację powietrza. Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia dostarczy, zamontuje i uruchomi kompletną tężnię w zakresie infrastruktury, technologii, konstrukcji, instalacji, wyposażenia, urządzeń, altany, zadaszenia, zabezpieczeń i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym dostarczy naturalną solankę przeznaczoną do rozruchów oraz uruchomień technologii i uzupełni ją do poziomu pełnego zbiornika na dzień bezusterkowego odbioru końcowego robót. Pozostałe elementy szczegółowe zgodnie z producentem / dostawcą wybranym przez wykonawcę.

B.  Ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy i zamontuje minimum 10 ławek z oparciem wokół tężni. Siedzisko i oparcie ławki drewniane bez ostrych krawędzi. Konstrukcja stalowa ławki zabezpieczona, ocynkowana, malowana, na stałe zakotwiona w fundamencie. Długość każdej ławki minimum 1,7 m, wysokość ławek minimum 0,8 m. Przy ławkach należy zamontować minimum 6 koszy na śmieci o pojemności minimum 30l każdy. Ułożenie ławek i koszy powinno w sposób maksymalny ułatwić korzystanie z tężni. Należy również przewidzieć dostarczenie i montaż stojaków na rowery w ilości minimum 2 szt. dostosowanych dla minimum 5 rowerów - każdy. Układ ławek, koszy i stojaków rowerowych zapewni dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich.

C.  Utwardzenie i zagospodarowanie terenu, dojścia

Teren wiaty poza niecką opadową zostanie utwardzony nawierzchnią mineralną , Wokół wiaty wykonana zostanie opaska z tej samej nawierzchni na szerokości minimum 1 m poza obrys wiaty. Teren po robotach budowlanych należy wyrównać, humusować i uzupełnić nawierzchnie trawiaste darniowaniem pełnym (tzw. trawa z rolki). Niedopuszczalne są jakiekolwiek placki czy łysiny w trawie. Dojście do tężni należy skomunikować z istniejącymi ścieżkami i utwardzić kostką betonową jak wyżej grubości minimum 8 cm. Nawierzchnie i dojścia zakończyć obrzeżem betonowym. Dojścia należy wykonać z maksymalnie dużej ilości miejsc, tak aby zminimalizować ryzyko chodzenia po trawie, w celu dostania się do tężni. Dojścia zapewnią dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich.

D.  Oświetlenie terenu tężni

Teren należy oświetlić minimum dwoma latarniami parkowymi LED, o parametrach minimalnych - każda:

- napięcie 230 V,

- moc minimalna 33 W LED +/- 10%,

- barwa światła 3500 K +/- 10%,

- minimalny strumień świetlny oprawy 3450 lm +/- 10%,

- klosz mleczny,

- współczynnik oddawania barw Ra > 80,

- szczelność minimalna IP65,

- słup o wysokości minimum 5 m (zbliżonym do istniejących słupów w parku),

- słup w kolorze zbliżonym do istniejących słupów w parku,

- kolor oprawy zbliżony do istniejących opraw w parku.

E.  Oświetlenie wnętrza tężni

Oświetlenie podstawowe wewnętrzne tężni typu LED lub typu RGB – białe, ciepły odcień. Zamontować także oświetlenie typu LED zmieniające barwy z możliwością sterowania z poziomu szafy sterującej. Dopuszcza się scalenie powyższego oświetlenia w jedno. Dodatkowo należy zamontować oświetlenie techniczne dla celów konserwacji tężni oraz pomieszczeń technicznych.

F.	Nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną

Należy uwzględnić okresowe odprowadzanie zużytej solanki do sieci kanalizacji sanitarnej, a także przelew awaryjny - poprzez studnię odstojnikową. Zabezpieczy to obiekt, teren i zbiornik solanki przed zalewaniem, a także umożliwi odprowadzenie nadmiaru wód powstałych na skutek obfitych i długotrwałych opadów atmosferycznych, roztopów lub innych zdarzeń. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wykonawca zaprojektuje i wykona nowe, kompletne przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną, studniami w tym studnią odstojnikową - dla celów technologicznych i awaryjnych funkcjonowania tężni.

G.  Nowe przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wewnętrzną

W celu uzupełnienia wodą projektowanego zbiornika szczelnego, w którym będzie przygotowywany roztwór solanki, należy zaprojektować nową instalację wodociągową zasilaną z nowo projektowanego przyłącza i wyposażoną w studnię wodomierzową oraz zestaw zaworów. Woda wodociągowa używana będzie do rozcieńczenia nadmiernie stężonego roztworu solanki powracającej z tężni do zbiornika. Projektowana studnia wyposażona będzie w zawór elektromagnetyczny, automatycznie otwierający się w przypadku obniżenia poziomu solanki w zbiorniku, wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wykonawca zaprojektuje i wykona nowe, kompletne przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wewnętrzną, studnią wodomierzową i zestawem armatury - dla celów technologicznych funkcjonowania tężni.

H.  Na budowę tężni składać się będą w szczególności następujące roboty

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonanie podbudowy i podsypki pod dojścia z kostki, ławy pod obrzeża,

- wykonanie podbudowy i podsypki pod nawierzchnię tężni, pod studnie / zbiorniki, pod nieckę

okapową,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- montaż obrzeży betonowych,

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej, zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza dla celów zasilania oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń tężni,

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej, zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza dla tężni oraz nowe przyłącze lub wpięcie opraw w istniejące oświetlenie parku w uzgodnieniu z Zamawiającym w zakresie oświetlenia zewnętrznego,

- podłączenie obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanie i wykonanie nowego, kompletnego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną,

- wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, sterującej i oświetleniowej wraz z zabudową urządzeń i wyposażenia,

- wykonanie kompletnej instalacji wod-kan, wraz z zabudową armatury, urządzeń i wyposażenia,

- podłączenie obiektu do sieci wodociągowej, zaprojektowanie i wykonanie nowego, kompletnego przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wewnętrzną,

- dostawa i montaż kompletnej technologii tężni wraz z korytami, tarniną (gałązkami), konstrukcją, niecka, studnią, odstojnikiem, zbiornikiem głównym, orurowaniem, zaworami, instalacjami, sterowaniem, solanką,

- dostawa i montaż altany wraz z zadaszeniem,

- wywóz i utylizacja gruzu, materiałów rozbiórkowych,

- roboty odtworzeniowe terenów przyległych,

- rozruchy, badania, próby, pomiary, szkolenia,

- nadzory branżowe, uzgodnienia, warunki,

- roboty porządkowe i wykończeniowe, oraz

- pozostałe wynikające z PFU, WWIORB i Umowy.

Uwaga:

Wszelkie czynności, starania i koszty związane z wykonaniem i ukończeniem kompletnych robót budowlanych i użytkowaniem obiektu zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowany obszar inwestycji stanowi działka 166/10. Dokładna lokalizacja tężni zostanie ustalona na etapie projektowym w ramach ww. działki. Niniejsza działka oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szprotawa symbolem Z4 – „tereny zieleni urządzonej”. Przedmiotowy teren jest parkiem miejskim o znaczeniu historycznym, zlokalizowanym wzdłuż historycznych murów miejskich. Teren położony wzdłuż  ul. Bronka Kozaka, oddzieloną od niej zabudową mieszkalną i biurową. Na terenie działki znajdują się alejki spacerowe brukowane i gruntowe, tereny zielone porośnięte trawą, krzewami, drzewami.

parkowe. W rejonie projektowanej tężni znajdują się elementy infrastruktury takie jak: linie kablowne nN własności Inwestora oraz podmiotów obcych, kanalizacja teletechniczna oraz napowietrzne linie teletechniczne, gazociąg n/c, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Ze względu na wartość historyczną i przyrodniczą terenu, nie przewiduje się wycinki drzew. Wykonawca winien zlokalizować tężnie w sposób nie ingerujący w istniejący drzewostan i walory historyczne.

2.1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Realizacja zadania ma na celu poprawę aspektów zdrowotnych mieszkańców Szprotawy, którzy będą mogli korzystać z inhalacji solankowych bez konieczności wyjeżdżania do miejscowości uzdrowiskowych. Obiekt winien spełniać swoją funkcjonalność niezależnie od wieku użytkowników. Obiekt tężni i jego otoczenie winno wykazywać się estetyką, a zaprojektowane i zastosowane elementy winny być wkomponowane w otoczenie, nie powinny zbytnio wyróżniać się na tle otoczenia. Zamawiający wymaga elementów i wykończenia tężni spokojnych i zrównoważonych. Nowopowstałe miejsce spotkań mieszkańców powinno mieć charakter rekreacyjno-zdrowotny w spokojnym otoczeniu. W pracach projektowych i realizacji robót należy uwzględnić istniejącą niweletę terenów przyległych i ścieżek komunikacyjnych, w taki sposób aby lokalizacja tężni nawiązywała do nich. Lokalizacja tężni winna w sposób minimalny ingerować w otoczenie, obiekty istniejące i zieleń. Tężnia i wszystkie jej elementy, w tym zagospodarowanie należy zaprojektować i wybudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności:

konstrukcji, użytkowania,

warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska,

ochrony przed hałasem i drganiami, warunkami BHP i p.poż.,

oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

2.1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

2.1.4.1.  Zestawienie powierzchni

Działka nr 166/10 ma powierzchnię 1.3499 ha. Ze względu na istniejący drzewostan nie jest możliwe zlokalizowanie tężni w dowolnym miejscu. Powierzchnia altany tężni minimum 40 m2. Zamawiający dopuszcza inny kształt altany np. kwadrat lub inny wielobok foremny pod warunkiem zachowania powierzchni minimum 40 m2. W przypadku zmiany kształtu pozostałych elementów tężni (konstrukcja, tarnina, niecka itp.) jest to dopuszczalne pod warunkiem zachowania minimalnych powierzchni, kubatur, wymiarów wskazanych w PFU.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): „Tężnia Solankowa Brzozowice Kamień”

2.1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników

Dopuszcza się następujące odchylenia od wskazanych założeń:

- możliwe przekroczenia: 5%,

- możliwe pomniejszenia: 5%.

2.2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje zaprojektowania, wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami PFU i jego załączników, WWIORB, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

2.2.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych przedstawiono poniżej wg następującego podziału.

2.2.1.1.  Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy należy zniwelować w zakresie minimalnym, dopasowując położenie altany do niwelety terenu i komunikacji (alejek spacerowych). Zachować w największym możliwym zakresie istniejącą zieleń. Zieleń zniszczoną lub usuniętą odtworzyć. Wykonać niezbędne roboty ziemne. Zachować istniejący drzewostan. Powyższe roboty przewidzieć w dokumentacji projektowej.

2.2.1.2.  Architektura

Architektura tężni winna stanowić element łagodny, o spokojnych naturalnych kolorach. Tężnia winna wpasować się w otoczenie parku.

2.2.1.3.  Konstrukcja

Przewiduje się konstrukcję tężni, altany i zadaszenia drewnianą z pozostałymi elementami montażowymi, połączeniowymi, fundamentowymi, izolacyjnymi, wykończeniowymi z innych materiałów – zgodnie z dostawcą / producentem wybranym przez wykonawcę. Wymiary konstrukcji tężni drewnianej to sześciokąt o przekątnej minimum 8 m długości i minimum 3 m wysokości. Drewno sosna lub świerk. Kolor naturalny drewna. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone i zaimpregnowane substancjami chroniącymi przed grzybami, pleśnią, wilgocią, zapaleniem. Impregnat może zmniejszyć lub zwiększyć nasycenie / odcień koloru naturalnego drewna, lecz nie może koloryzować drewna na inne barwy. Impregnat w przypadku kontaktu z solanką nie może wytwarzać niebezpiecznych substancji i winien być odporny na działanie solanki. Niecka betonowa. Elementy drewniane skręcane śrubami ze stali nierdzewnej i zabite kołkami na kleju z tego samego drewna co konstrukcja i zabezpieczone jak wyżej. Kołkowanie estetyczne. Solanka winna spływać w obiegu zamkniętym co najmniej w dwie strony po powierzchni minimum 10 m2 po każdej stronie. Zamawiający dopuszcza inny układ tarniny (gałązek) i

spływającej po niej solance niż co najmniej dwustronny, np. po obwodzie zamkniętym, pod warunkiem zachowania łącznej powierzchni po rozłożeniu co najmniej 40 m2 (tak jak w przypadku układu dwustronnego). Kształt konstrukcji, altany, zadaszenia i tarniny winny pasować do siebie. Tarnina (gałązki) powinna być równa (wystrzyżona) zapewniając swobodne ściekanie solanki bez jej rozchlapywania. Altana i dach altany tężni drewniany, zaimpregnowany / zabezpieczony substancjami jak wyżej. Kolor altany i dachu naturalne drewno. Zamawiający dopuszcza aby naturalny odcień koloru dachu był inny niż kolor konstrukcji tężni lub altany, ale zachowany w kolorystyce naturalnego drewna i łącznie komponujący się w całość. Dach wyposażony w otwory wentylacyjne / napowietrzające – jeżeli wymaga tego producent / dostawca tężni wybrany przez wykonawcę w celu prawidłowego obiegu powietrza i wytwarzania się aerozolu solnego. W dachu umieścić zamykane otwory rewizyjne, niezbędne do czyszczenia i serwisowania urządzeń i instalacji tężni, do regulacji lub zamknięcia zaworów itp. – jeżeli wymaga tego producent / dostawca tężni wybrany przez wykonawcę lub gdy nie ma swobodnego dostępu do tych urządzeń i wyposażenia z innego miejsca altany. Zamawiający dopuszcza aby część dachu bezpośrednio nad konstrukcją solanki była wyniesiona. Zamawiający dopuszcza w dachu naświetlacze. Zamawiający wymaga aby wykonawca tak zaprojektował i wykonał tężnię solankową, by wszelkie czynności konserwacyjne, serwisowe, czyszczące, sprawdzające, regulujące itp. odbywały się w sposób i z miejsc łatwo dostępnych, prosto bez angażowania skomplikowanego sprzętu lub urządzeń i bez wykwalifikowanej obsługi. Niecka fundamentowa tężni betonowa zbrojona, powinna mieć wymiary minimum 4 m, szerokość minimum 4 m, grubość minimum 15 cm – tak by całą powierzchnią obejmować ściekającą solankę. Solanka nie może ściekać lub ochlapywać utwardzonego terenu wokół z kostki betonowej. Ściekająca solanka w całości winna znajdować się w niecce, a następnie być transportowana do zbiornika i na powrót do obiegu zamkniętego tężni. Pręty zbrojeniowe o układzie siatki, beton minimum B30, minimum W8. Zamawiający dopuszcza inne parametry i wymogi techniczne niecki – zgodnie z producentem / dostawcą wybranym przez wykonawcę. Niecka może być wykonana na budowie lub jako element gotowy przywieziony na budowę. Niecka posadowiona na podsypce piaskowej minimum 15 cm z geowłókniną. Ukształtowanie niecki umożliwiające grawitacyjny spływ solanki kratkami

- wpustami i orurowaniem ściekowym do zbiornika. Pozostałe elementy szczegółowe zgodnie z producentem / dostawcą wybranym przez wykonawcę.

2.2.1.4.  Instalacje

Ściekanie solanki na tarninę (gałązki) za pomocą koryta – układu koryt / elementów opadowych lub innych podobnych urządzeń - zgodnie z producentem / dostawcą wybranym przez wykonawcę. Ściekanie powinno odbywać się po całej tarninie (gałązkach) ze wszystkich stron. Na przewodach doprowadzających solankę zamontować zawory regulacyjne / odcinające. Spływająca po tarninie (gałązkach) solanka wraca w obiegu zamkniętym do zbiornika poprzez kratki / wpusty i rury ściekowe. W celu uzupełnienia wodą zbiornika solanki, należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącze wodociągowe, na którym należy zabudować studnię wodomierzową. Studnię wyposażyć w wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające oraz zawór elektromagnetyczny do sterowania zaworami dopuszczającymi wodę do zbiornika za pomocą czujnika poziomu (pływakowego). Zbiornik główny na solankę minimum 3000 litrów, szczelny, wykonany z tworzywa, wyposażony we właz żeliwny minimum fi 600 mm

Właz zamykany w sposób trwały na klucz indywidualny (dopuszczone jest zamknięcie na kłódkę lub inne rozwiązanie zapewniające zamknięcie indywidualne; wykonawca dostarczy jeden klucz + jeden klucz zapasowy), tak aby osoby postronne nie miały do niego dostępu. Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia z typowym kluczem uniwersalnym np. jak dla studni kanalizacyjnych. Zbiornik umieszczony pod gruntem posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej, lub na innym fundamencie, zabezpieczony zgodnie z producentem / dostawcą wybranym przez wykonawcę, jeżeli ten wskaże dodatkowe wymogi. Właz umieszczony w sposób umożliwiający inspekcję i czynności serwisowe, oraz możliwość napełniania solanką. Jeżeli konieczne, zastosować pierścień odciążający lub inne podobne rozwiązanie. Właz minimalizujący przedostawanie się do zbiornika np. wód opadowych. Należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej z zabudowaną studnią odstojnika, w celu okresowego odprowadzenia rozcieńczonej solanki oraz odprowadzenia nadmiaru wody powstałych na wskutek bardzo obfitych i długotrwałych opadów atmosferycznych. Woda z odstojnika nie może przedostawać się do zbiornika głównego i zanieczyszczać lub rozcieńczać solanki. Zbiornik i instalację zabezpieczyć przed przedostawaniem się wód deszczowych lub roztopowych (zabezpieczyć przed rozcieńczaniem lub zanieczyszczeniem solanki). Zamawiający wymaga także aby układ zamknięty obiegu solanki był na tyle szczelny, i tak zaprojektowany, aby wyeliminować w największym stopniu przelanie się solanki i zalanie tężni oraz terenów przylegających, w przypadku intensywnych opadów deszczu. Instalacje oraz urządzenia zaprojektować i wykonać tak by możliwe było jej okresowe technologiczne wyłączenie na okres np. zimy lub dla innych celów. Instalację wyposażyć w podziemną studnię serwisową minimum fi 1200 mm wykonaną z kręgów betonowych lub z tworzywa. W studni zamontować niezbędną armaturę. Właz minimum fi 600 mm zamykany i zabezpieczony jak w przypadku głównego zbiornika solanki. Przewidzieć orurowanie i zawory dla instalacji obiegu cieczy solanki. Orurowanie i kształtki typu / klasy PE o średnicach dobranych w dokumentacji projektowej. Dla przepompowywania solanki w obiegu zamkniętym zastosować pompy o ilości i wydajności zaprojektowanej w dokumentacji projektowej autorstwa wykonawcy.

Zabudować szafę sterującą automatyką tężni i oświetleniem, zabudować zabezpieczenia, zegar czasowy do włączania i wyłączania tężni i oświetlenia, wykonać podłączenie zasilania energetycznego na potrzeby sterowania i oświetlenia. Szafka zamykana na klucz typu masterkey. W szafce umieścić na stałe schemat. W zakresie oświetlenia Zamawiający dopuszcza podłączenie oświetlenia do istniejącego oświetlenia parkowego. W przypadku zasilania automatyki tężni wymagane jest wykonanie nowego podłączenia energetycznego. Wykonać podłączenia i instalację okablowania i zasilania automatyki, zaworów, sterowania, oświetlenia, pomp, czujników, włączników, wyłączników. Przewody prowadzić w sposób bezpieczny i niewidoczny dla użytkowników tężni. W zbiorniku głównym zamontować czujnik (pływak) monitorujący i raportujący na bieżąco poziom solanki. Informacje te wprowadzić do automatyki i sterowania pracy pomp. Informacja o poziomie solanki do odczytu na wyświetlaczu zamontowanym w szafie sterującej. Umożliwić bieżącą kontrolę poziomu solanki w zbiorniku. Zamawiający dopuszcza manualny pomiar stężenia solanki. Wykonawca dostarczy stosowne urządzenie w minimum dwóch egzemplarzach. Raportować niski poziom solanki w zbiorniku wraz z bezpiecznym wyłączeniem pracy pomp przy poziomie krytycznym solanki w zbiorniku. Instalacja ma zapewnić możliwość mierzenia stężenia i poziomu solanki.

Oświetlenie podstawowe wewnętrzne tężni typu LED – białe, ciepły odcień. Zamontować także oświetlenie typu LED lub typu RGB zmieniające barwy z możliwością sterowania z poziomu szafy sterującej. Dopuszcza się scalenie powyższego oświetlenia w jedno. Dodatkowo należy wykonać oświetlenie dla celów technicznych / serwisowych.

Oświetlenie zewnętrzne wykonać i zaprojektować zgodnie z punktem 2.1.1.2. ppkt D.

Wykonawca napełni instalację solanką o parametrach minimalnych wskazanych w niniejszym PFU na czas rozruchów i prób, oraz uzupełni ją do poziomu maksymalnego zbiornika głównego na dzień bezusterkowego odbioru końcowego.

2.2.1.5.  Wykończenia

Materiał wykończeniowy altany, dachu i konstrukcji – drewno sosna lub świerk. Kolor naturalny drewna. Impregnat może zmieniać nasycenie koloru i jego odcień, nie może zmieniać koloru na inny niż naturalny drewna. Elementy połączeniowe i instalacje zamaskować i zabezpieczyć. Nawierzchnia mineralna – kolorystyka do uzgodnienia z zamawiąjacym. Do obsługi i serwisowania automatyki tężni wykonawca załączy instrukcję obsługi w języku polskim w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach plus jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Do całej instalacji i technologii tężni wykonawca załączy instrukcję obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń w języku polskim w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach plus jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Wykonawca przeprowadzi w powyższym zakresie szkolenia pracowników Zamawiającego. Wykonawca przygotuje regulamin korzystania z tężni. Wykonawca wykona i zamontuje jedną tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z tężni. Wykonawca wykona i zamontuje jedną tablicę pamiątkową informującą, że inwestycję wykonano w ramach Budżetu obywatelskiego.

2.2.1.6.  Zagospodarowanie terenu

Teren wiaty poza niecką opadową zostanie utwardzony nawierzchnią mineralną zgodną z nawierzchnią ciągu pieszo - rowerowego. Wokół wiaty wykonana zostanie opaska o tej samej nawierzchni mineralnej na szerokości minimum 1 m poza obrys wiaty. Teren po robotach budowlanych należy wyrównać, humusować i uzupełnić nawierzchnie trawiaste darniowaniem pełnym (trawą z rolki. Niedopuszczalne są jakiekolwiek placki czy łysiny w trawie. Dojście do tężni należy skomunikować z istniejącymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej jak na istniejącym ciągu pieszo - rowerowym. Nawierzchnie i dojścia zakończyć obrzeżem typu eco-bord. Dojścia należy wykonać w maksymalnie dużej ilości, tak aby zminimalizować ryzyko chodzenia po trawie, aby dostać się do tężni. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy i zamontuje minimum 10 ławek z oparciem wokół tężni. Siedzisko i oparcie ławki drewniane bez ostrych krawędzi. Konstrukcja stalowa ławki na stałe zakotwiona w fundamencie. Długość każdej ławki minimum 1,7 m, wysokość ławek minimum 0,8 m. Przy ławkach należy zamontować minimum 6 koszy na śmieci o pojemności minimum 30l każdy. W bezpośrednim sąsiedztwie tężni zaprojektować i zabudować oświetlenie zewnętrzne parkowe w ilości minimum 2 latarni.

2.2.2.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – wymogi ogólne

2.2.2.1.  Określenia podstawowe

- Roboty, prace – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach wykonania i ukończenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.

- Materiały, wyposażenie i urządzenia - wszelkie tworzywa i wyposażenie niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową opracowaną przez wykonawcę, PFU i jego załącznikami, umową, WWIORB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego.

- Koncepcja – koncepcja opracowana przez wykonawcę w ramach umowy i jej wynagrodzenia, na podstawie PFU i umowy, wymagająca uzyskania pisemnej pozytywnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych i robót budowlanych.

- W ramach koncepcji wykonawca przygotuje wizualizację obiektu i zagospodarowania.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny umocowany przedstawiciel Zamawiającego – osoby wskazane przez Zamawiającego w warunkach umownych lub w inny sposób przy zachowaniu warunków korespondencji wskazanych w umowie.

- Dokumentacja projektowa – dokumentacja opracowana przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, podlegająca pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / przed dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i przed rozpoczęciem robót.

- Zatwierdzenia dokonywane przez przedstawiciela(li) zamawiającego – zatwierdzenia dokonywane pisemnie przez osobę lub osoby wskazane z umowie, dokonywane uprzednio przed podjęciem prac, robót i innych czynności w toku realizacji zamówienia. Zamawiający w sposób szczególny wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez swoich przedstawicieli / przedstawiciela takich czynności /opracowań jak: zatwierdzenie koncepcji architektonicznej wykonawcy przez rozpoczęciem prac projektowych, zatwierdzenie dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zatwierdzenie prawomocnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku braku uzyskania przez wykonawcę pozytywnych pisemnych zatwierdzeń, o których mowa wyżej, w określonych terminach, wykonawca realizuje prace projektowe i roboty budowlane na własne ryzyko. W razie gdy zażąda tego przedstawiciel zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie własnym kosztem i staraniem do poprawy / zmiany prac projektowych wraz z uzyskaniem nowego / poprawionego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i/lub poprawy / zmiany lub wykonania innych robót budowlanych odpowiadających warunkom niniejszego przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały i urządzenia muszą zostać pozytywnie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem. Jeżeli wykonawca zabuduje materiał lub urządzenie nie posiadające zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, wykonuje roboty na własne ryzyko licząc się z możliwością ich rozebrania i ponownego prawidłowego wykonania zgodnie z poleceniem i zatwierdzeniem tych materiałów, urządzeń oraz robót przez Inspektora nadzoru.

2.2.2.2.  Wymagania ogólne

Wykonawca wykona i ukończy przedmiot zamówienia zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową zatwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez właściwy organ bez protestu i innymi regulacjami wynikającymi z Prawa budowlanego, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, WWiORB, umową oraz koncepcją wykonawcy zatwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych. Wykonawca zakupi i dostarczy wszelkie materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie robót w należytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót. Koszty związane z wymaganiami ogólnymi zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu. Ze względu na historyczne znaczenie parku, wykonawca w sposób szczególny będzie zwracał uwagę na sposób prowadzenia robót i nie będzie naruszał lub niszczył istniejącej infrastruktury.

2.2.2.3.	Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, umową, złożoną ofertą i obowiązującymi normami, przepisami w tym przepisami BHP, p.poż., sanitarnymi. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne, przygotowawcze i przyłączeniowe potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w drogi montażowe. Wykonawca odpowiada własnym kosztem i staraniem do doprowadzenia, utrzymania i likwidacji tych instalacji wraz z ponoszeniem wszelkich kosztów przyłączeniowych, administracyjnych, eksploatacyjnych, utrzymaniowych i likwidacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia oraz utrzymania wszelkich czynników i mediów do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy,

a po zakończeniu robót odpowiada za usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony. Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Koszty związane z organizacją robót zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub rozliczeniu. Uzyskanie materiałów i danych geodezyjnych wyjściowych jest po stronie wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wszelkie zniszczone w skutek prowadzenia prac elementy, obiekty, powierzchnie i zieleń wykonawca naprawi własnym kosztem i staraniem. Koszty związane z powyższym oraz obsługą geodezyjną i pozyskaniem danych oraz materiałów geodezyjnych zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.4.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, minimalnym wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej i warunków PFU oraz umowy. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, uzyskać od Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów i urządzeń przedkładając na wniosek Inspektora nadzoru próbki, a co najmniej dokumenty wymagane przepisami prawa, PFU i umową. Zatwierdzenie materiałów lub urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały i urządzenia z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia do ich zbadania - na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa pohutniczego, odpadowego, poprzemysłowego, z recyklingu, żużli lub innych materiałów mogących negatywnie wpływać na środowisko i ludzi. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikać będą z dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i zorganizowane przez wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.5.	Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez urząd dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Koszty związane z zapewnieniem i pracą sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.6.	Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez zarządcę dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. Koszty związane z zapewnieniem i pracą środków transportu zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.7.	Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, umową i z obowiązującymi przepisami oraz normami. W przypadku zaistnienia rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, PFU lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producentów materiałów lub urządzeń wybranych przez wykonawcę oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę własnym kosztem i staraniem. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej. Koszty związane z wykonaniem robót zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.8.	Wymagania dotyczące obmiaru robót

Obmiar robót ma charakter kontrolny w celu określenia zaawansowania robót i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy Zamawiający nie załącza przedmiaru robót.

2.2.2.9.	Odbiory

Odbiorom podlegają zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakończone etapy prac, robót i czynności. Rodzaje odbiorów:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

A) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru.

B) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru częściowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru.

C) Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie (w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia wszystkich robót i gotowości do odbioru). Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, PFU wraz z załącznikami, umową i WWiORB. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dziennik budowy (jeżeli wystąpi),

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i robót zanikających,

protokoły odbiorów częściowych, recepty i ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów kontrolnych,

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub dokumenty równoważne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

instrukcje użytkowania,

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego,

pozostałe wskazane w postanowieniach umowy, PFU wraz z załącznikami i WWiORB.

W przypadku, gdy nie zostanie złożona kompletna dokumentacja powykonawcza, Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru końcowego do czasu złożenia przez wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. Koszty związane z czynnościami odbiorowymi zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.10.	Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania wszystkich prac towarzyszących i robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako prace towarzyszące i roboty tymczasowe Zamawiający traktuje w szczególności drogi tymczasowe, szalunki, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. oraz inne wskazane w PFU wraz z załącznikami, WWiORB i w umowie. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych niezaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, a także pełnej obsługi geodezyjnej zadania. Wykonawca własnym kosztem i staraniem w ramach prac towarzyszących i robót tymczasowych odpowiada za zabezpieczenie oraz oznakowanie robót, zabezpieczenie i oznakowanie wykopów oraz za odwodnienie wykopów. Koszty związane z wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych, a także związanych z obsługą geodezyjną zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.11.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.12.	Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.13.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable i inne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnione są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Koszty zabezpieczeń tych instalacji są po stronie wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, ich zabezpieczeń, a także obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego lub podwykonawców działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego, podwykonawców lub dalszych podwykonawców działaniami lub zaniechaniami. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robót budowlanych zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.14.	Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy niebędących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy np. pracowników Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji robót zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.15.	Stosowanie się do przepisów prawa

Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, odszkodowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. Koszty związane z zapewnieniem powyższych warunków zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.16.	Ochrona konserwatorska.

Teren objęty opracowaniem  w strefie ochrony konserwatorskiej  z uwagi na położenie w otoczeniu  zabytku którym jest zespół urbanistyczno – krajobrazowy miasta Szprotawa, wpisany do rejestru zabytków wraz z otoczeniem pod nr 103, 2180. Wobec powyższego Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zgody WLKZ na lokalizację inwestycji.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

3.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Działka o numerze 166/10, oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szprotawa symbolem Z4 – „tereny zieleni urządzonej”.

MPZP – Załącznik nr 1

3.2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie – Załącznik nr 2

3.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przytoczone w treści PFU, WWiORB i pozostałej części dokumentacji przetargowej, a w szczególności:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn. zm.).

Wszystkie pozostałe przepisy i normy, mające zastosowanie i wpływ na kompletność oraz prawidłowość wykonania zadania oraz docelowe bezpieczeństwo użytkownika wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. Ponadto wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie sanitarnym, BHP i p.poż.

3.4.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgód, decyzji, uzgodnień, opinii, warunków, map i innych informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia są po stronie wykonawcy. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inspektora lub innego przedstawiciela Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji i harmonogram płatności. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy teren niezbędny dla prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

organizacji robót budowlanych,

ochrony konserwatorskiej

zabezpieczenia interesów osób trzecich,

ochrony środowiska,

warunków bezpieczeństwa pracy,

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

zabezpieczenia trenu parku, obiektów na nim zlokalizowanych, jezdni i terenu przyległego do robót, od następstw związanych z budową.

Lokalizacja tężni wskazana w załączniku do PFU stanowi element przykładowy. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji tężni na działce nr 166/10, za wyłączną zgodą Zamawiającego. Utrzymanie proponowanej lokalizacji, brak zgody Zamawiającego na zmianę lokalizacji tężni lub zmiana lokalizacji tężni na działce nr 166/10 za zgodą Zamawiającego nie wpływa na termin realizacji, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia i nie będzie powodować jakichkolwiek roszczeń wykonawcy względem Zamawiającego.

Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórek, odpadów i pozostałych elementów należy dokonywać na wysypisko lub w inne miejsce dostępne dla wykonawcy posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na żądanie Inspektora nadzoru, wykonawca będzie przedstawiał karty odpadu na powyższy zakres. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W związku z określeniem w PFU wielkości możliwych przekroczeń i pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników, Zamawiający nie przewiduje w związku z tą okolicznością zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany innego postanowienia umownego. W związku z dopuszczoną zmianą kształtu tężni i jej elementów, pod warunkiem zachowania minimalnych powierzchni, kubatur i wymiarów, Zamawiający nie przewiduje w związku z tą okolicznością zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany innego postanowienia umownego. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy za rozbiórki i demontaże, jak również za wywóz tych materiałów i za ich utylizację. Uznaje się, że wszystkie rozbiórki i demontaże związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia niezbędne do jego kompletnego wykonania, ukończenia i odbioru zawarte są w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. Zamawiający wymaga od wykonawcy kompletności realizowanego zamówienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu dla całego przedmiotu zamówienia - jeżeli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Nie wymienienie w PFU i pozostałych załącznikach w sposób szczegółowy jakiejkolwiek roboty lub czynności niezbędnej do zaprojektowania, wykonania, ukończenia i użytkowania obiektu, a wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, norm lub z pozostałych czynności i robót opisanych w PFU (powiązanych ze sobą technicznie lub technologicznie), nie upoważnia wykonawcy do ich niewykonania lub kierowania roszczeń w tym zakresie względem Zamawiającego. Aktualizacja, pozyskanie nowych bądź zmiana załączonych warunków technicznych jest po stronie wykonawcy, bez wpływu na wysokość ryczałtowego wynagrodzenia umownego i bez wpływu na termin realizacji zadania. Wykonawca stosujący wskazane warunki techniczne robi to na własne ryzyko.

Wykonawca zobowiązany jest prowadząc prace projektowe i roboty budowlane, w szczególności do:

prowadzenia robót mając na względzie przepisy sanitarne, BHP, p.poż., oraz wszelkie uwarunkowania wynikające z charakterystyki funkcjonowania tężni solankowej,

ciągłego utrzymywania porządku na terenie parku i terenie bezpośrednio do niego przyległego, umożliwienia swobodnej i bezpiecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na terenie parku

(poza miejscem robót).

Wszelkie prace, czynności i roboty budowlane wskazane w niniejszym PFU i załącznikach do niego, umowie lub wynikające z tych dokumentów, lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub norm, zawierają się w niezmiennym, ryczałtowym umownym wynagrodzeniu wykonawcy. Zamawiający w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, nie przewiduje jakichkolwiek dodatkowych rozliczeń lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- ZESTAWIENIE ROBÓT

| Lp | Nazwa elementu | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |
| 2 | Roboty budowlane |  |  |
| 3 | Technologia tężni |  |  |
| 4 | Przyłącze wod-kan |  |  |
| 5 | Przyłącze energetyczne |  |  |
| 6 | Zagospodarowanie terenu (nawierzchnia, oświetlenie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci) |  |  |
| 7 | Instalacje elektryczne w tężni |  |  |